[image: image11.png]xxxxx



[image: image12.png]RESco pe.
e



[image: image13.png]PROHIBIDO
FUNAR





ANEXO 7
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CAPÍTULO IX DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
9.1.
INTRODUCCIÓN
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el presente estudio se ha desarrollado con el fin de determinar y  proponer medidas para prevenir, controlar y mitigar el impacto ocasionado  por la implementación de la  S/E  Chongón,  a los  diferentes  componentes  físicos, bióticos  y sociales identificados en el área de influencia.

Este se realizó considerando principalmente los impactos ambientales identificados anteriormente, sobre todo  aquellos de mayor significancia, así como las características del entorno donde se desarrollará el proyecto. Asimismo, se tomaron en cuenta todas las actividades a ejecutarse dentro de cada una de las etapas de desarrollo del proyecto.

Además, para la realización de este se han considerado los criterios del equipo consultor que participó en el EIAD, en cada una de sus especialidades.

9.2.
OBJETIVOS
a.
Prevenir, mediante cada uno de los programas establecidos, los posibles impactos que se generarán sobre el medio ambiente y población presentes en el área de implementación de la S/E Chongón.

b.
Proponer medidas a fin de minimizar y controlar las afectaciones que se producirán durante el desarrollo  de  las  actividades  de  construcción,  operación  y  mantenimiento,  y  retiro  del proyecto.

c.
Establecer los tiempos y costos de implementación del PMA, mediante el planteamiento de un cronograma de actividades de ejecución y un presupuesto valorado.

9.3.
POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO
La política del cumplimiento ambiental, bajo la cual se ha desarrollado el presente Plan de Manejo

Ambiental, está estructurada bajo dos categorías principales:

A.
Transversalidad del medio ambiente
La evaluación ambiental ha sido desarrollada con una dimensión internalizada de los diversos aspectos que hacen parte del desarrollo del proyecto (aspecto físico, biótico y social), obteniendo un Plan de Manejo Ambiental estructurado bajo las siguientes consideraciones:

1.
El Plan de Manejo Ambiental presenta propuestas que mejoren el desarrollo social y la calidad de vida en general, mediante un adecuado manejo de recursos naturales y humanos a fin de generar fuentes de trabajo,  ingreso sostenible y  mejores  condiciones  de  salud  y  vida  en general.

2.
El  Plan  de  Manejo  Ambiental  presenta  herramientas  que  fortalecen  la  gobernabilidad,  al considerar la participación institucional de la sociedad civil, y el acceso público a la información, en base al respeto y cumplimiento de la ley.

3.
El Plan de Manejo Ambiental, ha sido concebido a fin de mantener la conservación de los recursos   naturales,   protección  de  la  biodiversidad  y  zonas  ecológicamente  sensibles, preservación de sitios de importancia cultural, control de la degradación del suelo, agua y aire, manejo adecuado de recursos hídricos;  bajo medidas de prevención y mitigación a fin de minimizar los impactos ambientales.

B.
Salvaguardias Ambientales
La evaluación ambiental fue desarrollada bajo la identificación de los posibles impactos ambientales, positivos y negativos, directos o indirectos, regionales o puntuales, incluyendo los impactos sociales y culturales ambientalmente relacionados al proyecto, inclusive salud y seguridad.

Los resultados obtenidos de esta evaluación, constituyen la base fundamental de la estructuración del presente Plan de Manejo Ambiental, el cual está desarrollado con el propósito de asegurar la viabilidad ambiental de las actividades a ejecutarse durante la etapa de construcción, operación y abandono del proyecto. El Plan de Manejo Ambiental está fundamentado en prácticas de desarrollo sostenible, establecidas en base a principios de prevención, mitigación y compensación ambiental.

9.4.
ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO
Las responsabilidades con respecto a la implementación y ejecución del presente Plan de Manejo Ambiental, según la estructura organizacional de CELEC EP – TRANSELECTRIC se plantean de la siguiente manera:

Tabla No 9.1: Responsables del cumplimiento del PMA
[image: image14.png]Yoeto




RESPONSABLES POR ACTIVIDADES PREVISTAS
FASES


IMPLEMENTACIÒN Y EJECUCIÓN


VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO
CONSTRUCCIÓN
CONTRATISTA
-GMA-


CELEC EP - TRANSELECTRIC

SPE

CELEC EP - TRANSELECTRIC (GESTIÓN AMBIENTAL)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CELEC EP - TRANSELECTRIC

SOM-


CELEC EP - TRANSELECTRIC

-GESTIÓN AMBIENTAL-

SIGLAS UTILIZADAS

CELEC EP - TRANSELECTRIC (GESTIÓN AMBIENTAL)

GIC
Gerencia de Ingeniería y Construcción (CELEC EP – TRANSELECTRIC)

	SOM
	Subgerencia de Operación y Mantenimiento (CELEC EP – TRANSELECTRIC)

	GMA
	Grupo de Monitoreo Ambiental (Personal dependiente de las empresas contratistas).

	GAM
	Gestión Ambiental(CELEC EP - TRANSELECTRIC )


El control del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental será realizado por la Unidad de Gestión Ambiental  del  Consejo  Nacional  de  Electrificación,  CONELEC,  como  Autoridad  Ambiental  de Aplicación Responsable (AAAr), a fin de velar por el cumplimiento de la ejecución de las medidas y programas  establecidos  en  el  Plan  de  Manejo  Ambiental;  todo  esto  en  coordinación  con  las poblaciones aledañas y veedurías ciudadanas que pudieran crearse para este propósito.

El personal designado por CELEC EP - TRANSELECTRIC responsable de la aplicación del PMA y de  cualquier  aspecto  relacionado  a  la  aplicación  de  la  normativa  ambiental,  deberá  recibir  la capacitación y entrenamiento necesario, de tal manera que se posibilite el cumplimiento exitoso de las diferentes labores encomendadas.

Los  temas  estarán  referidos  al  control,  procedimientos  ambientales,  prácticas  de  prevención, aspectos  de  seguridad,  entre  otros;  según  los  lineamientos  del  Reglamento  Ambiental  para Actividades  Eléctricas,  RAAE,  en  cuyo  Art.  13:  Los  concesionarios  y  titulares  de  permisos  y licencias, indica que: “Los concesionarios y  titulares de permisos y licencias para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, serán responsables de la aplicación de las normas legales, reglamentos, regulaciones e instructivos impartidos por el  CONELEC, dentro del marco general del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.” En especial les corresponde:

a)
Desarrollar programas de capacitación e información ambiental, así como de seguridad laboral en beneficio de su personal, en todos los niveles.

b)
Efectuar el monitoreo ambiental previsto en el Plan de Manejo Ambiental, realizar la auditoría ambiental  interna  respectiva  y  presentar  sus  resultados  a  consideración  del  CONELEC  y cuando el Ministerio del Ambiente lo requiera.

De igual manera, el RAAE indica en su Art 28 Auditoria Ambiental Interna: “La Auditoría Ambiental Interna (AAI), será practicada por los concesionarios y titulares de permisos o licencias. Se realizará con la periodicidad prevista en el  Plan  de Manejo Ambiental…” “Los resultados de la AAI serán comunicados al CONELEC, dentro de los 30 días calendario después de concluida la AAI.”
Asimismo, en el Art. 37 Ejecución de la concesión, permiso o licencia indica:  “El titular de la concesión  específica, permiso o licencia, tendrá las siguientes obligaciones relacionadas con la protección del ambiente,  durante la ejecución de la concesión específica, permiso o licencia del proyecto, en las etapas de construcción, operación- mantenimiento y retiro:”
a)  Ejecutará el Plan de Manejo Ambiental que forma parte del EIAD y lo previsto en el contrato de concesión, permiso o licencia en materia ambiental, observará el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el país y la establecida en el presente Reglamento; y,

b)  Realizará auditorías ambientales internas integrales con una periodicidad de por lo menos una vez al año.

Por tanto CELEC EP - TRANSELECRIC, bajo el Área de Gestión Ambiental (GA), o personal contratado para  este fin, será el responsable del control ambiental de la empresa, quien tendrá como función, entre otras, identificar los problemas existentes y prever los que puedan presentarse a futuro, desarrollar planes de rehabilitación, así como  definir metas para mejorar y controlar el mantenimiento de los programas ambientales y realizar las Auditorías Ambientales internas, a fin de controlar el cumplimientos del Plan de Manejo Ambiental.

9.5.
ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental para la S/E Chongón contiene los programas que se detallan a continuación:

1.
Programa  de  Prevención,  mitigación,  remediación  y  compensación  ambiental:  Cuyo objetivo es  implementar medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos  que  se  pueden  generar  sobre  los  componentes  ambientales  físicos,  bióticos  y sociales, por la ejecución de las diferentes actividades relacionadas al proyecto.

2.
Programa de Seguridad industrial y salud ocupacional: Donde se implantan acciones a seguir con el fin  de conseguir y mantener un adecuado ambiente de trabajo, además de garantizar el buen estado de salud  y  la seguridad de los empleados durante la jornada de labores. Adecuados al Plan de seguridad Industrial (PDSI) de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

3.
Programa  de  Contingencias:  El  propósito  de  este  será  procurar  una  respuesta  a  las emergencias (o contingencias) que se presenten, garantizando una mínima afectación ante los accidentes que puedan ocurrir durante las actividades de ejecución del proyecto.

4.
Programa de Manejo de desechos: Enfocado a proponer medidas con el fin de ejecutar un adecuado manejo de todos los tipos de desecho que se origine durante las diferentes etapas del proyecto, incluyendo la recolección,  manipulación, almacenamiento, transporte y  disposición final.

5.
Programa  de  Capacitación  ambiental:  Cuya  finalidad  es  contribuir  a  la  capacitación  del personal a cargo de la construcción, operación, mantenimiento y retiro, del proyecto a fin de que se incorpore la dimensión  ambiental  en las actividades que están bajo su responsabilidad; y, contribuir al mejoramiento del conocimiento de los habitantes del área de influencia del proyecto, en aspectos ambientales, a fin de que su participación y relación se realice con conocimiento y responsabilidad.

6.
Programa  Participación  ciudadana  y  relaciones  comunitarias:  Tiene  como  propósito informar a la población sobre la ejecución del proyecto, y efectuar acciones participativas a fin de tomar en consideración e incorporar los criterios y observaciones ciudadanas respecto al mismo,

siempre  y  cuando  fueren  técnica  y  económicamente  viables  y  redunden  en  una  mejora ambiental,   en   cumplimiento   con   la   política   de   transversalidad   del   medio   ambiente   y salvaguardias ambientales.

7.
Programa  de  Preservación  de  patrimonio  arqueológico:  Tiene  por  objeto  implementar medidas de conservación y preservación de los recursos del patrimonio arqueológico del país, en función de las áreas de  alta, media y baja sensibilidad de las zonas de implantación del proyecto,  donde  hayan  sido  encontrados   vestigios,  según  los  Informes  de  Prospección Arqueológica, aprobados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

8.
Programa  de  Monitoreo,  control  y  seguimiento:  Cuyo  fin  es  delinear  los  mecanismos necesarios que CELEC EP – TRANSELECTRIC deberá adoptar para asegurar el cumplimiento y efectividad de las medidas de protección socio - ambientales propuestas en el presente Plan de Manejo Ambiental.

9.
Programa  de  Retiro:  Dentro  de  este  se  consideran  las  medidas  que  CELEC  EP  - TRANSELECTRIC, o las compañías encargadas de la construcción, operación y mantenimiento, deban tomar, a fin de garantizar una  desinstalación ambientalmente adecuada de todas las unidades operativas, ya sea por haber concluido la vida útil del proyecto o por decisión unilateral de  CELEC  EP  -  TRANSELECTRIC,  en  base  a  sus  necesidades  técnicas,  ambientales  y operativas, que impidan la continuidad del proyecto en el tiempo.

9.6.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA
9.6.1.
PROGRAMA  DE  PREVENCIÓN,  MITIGACIÓN,  REMEDIACIÓN  Y  COMPENSACIÓN AMBIENTAL
9.6.1.1 Objetivo
Establecer medidas destinadas a prevenir, mitigar y/o remediar las posibles afectaciones causadas a los  componentes  físico, biótico y social durante el desarrollo del proyecto. En este sentido, a continuación se citan  medidas dirigidas a la prevención y mitigación de los impactos negativos, durante la fase de construcción.

9.6.1.2 Instalación de infraestructura temporal
1.  Se deberá alertar previamente a los propietarios y habitantes sobre las actividades que se van a realizar.

2.  Ubicar  las  instalaciones  en  un  sitio  previamente  desbrozado,  o  donde  no  se  cause  mayor afectación a los  diferentes componentes presentes en el área ni se obstruyan las actividades diarias de los habitantes del sector.

3.  En caso de que se utilicen sanitarios portátiles o se construya infraestructura de este tipo, el campamento  temporal debe contar con un área de infiltración o sumidero para el manejo de aguas domésticas.

4.  Una vez que se termine la construcción, las instalaciones serán desarmadas y dispuestas en los sitios indicados por el Municipio u otra autoridad para la colocación de escombros.

5.  Durante  todo  el  lapso  que  dure  la  construcción  del  proyecto,  se  mantendrán  debidamente señalizadas las  áreas de trabajo, nivelación, acumulación de residuos, parqueo de vehículos, entre otros.

A.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
-
Registro fotográfico de las instalaciones

-
Registro fotográfico del sistema de decantación e infiltración

9.6.1.3 Protección de la atmósfera
Las actividades mencionadas a continuación serán aplicables durante la ejecución de la etapa de construcción civil de la Subestación.

A.
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
1.  Se verificará el estado de los vehículos, maquinarias y fuentes fijas de generación a utilizar durante las diferentes etapas del proyecto, a fin de asegurar que estos no sobrepasen los límites establecidos en la Normativa.

2.  En caso de que alguna de las fuentes fijas o móviles sobrepase los límites determinados, deberá ser retirada, revisada y reparada para que pueda continuar con sus funciones.

3.  Estará prohibida la combustión de residuos o desperdicios de cualquier naturaleza en el sitio de implantación del proyecto o sus alrededores.

4.  Bajo ningún concepto se efectuarán trabajos de reparaciones mayores en el área del proyecto, en  particular  el  cambio  de  aceite,  así  como  otras  actividades  como  lavado  y  carga  de combustible. Toda la maquinaria deberá contar con suficiente combustible antes de su ingreso al área de trabajo.

B.
CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO
1.  Los vehículos y maquinaria que ingresen por los caminos de acceso presentes en la zona deben respetar un límite de velocidad establecido de 30 km/h, con el fin de evitar que se levante gran cantidad de polvo, (según lo establecido en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre).

2.  Los vehículos que transporten la materia prima, necesaria para la construcción, y los escombros producidos en esta etapa, deben contar con lonas que cubran la carga para impedir la dispersión de material particulado.

3.  Se deben colocar lonas plásticas sobre y bajo la materia prima (arena, ripio, etc.) almacenada en el lugar para la construcción de la S/E, para evitar que esta se disperse.

4.  Durante la realización de movimientos de tierra, se debe rociar agua permanentemente para reducir la cantidad de polvo generada.

C.
CONTROL DE RUIDO
1.  Se medirá mínimo una vez  al año  el  nivel de ruido ambiente durante el desarrollo de las actividades de construcción, con el objeto de determinar los niveles de ruido que produce dicha actividad y plantear medidas de mitigación adicionales en caso de ser necesarias.

2.  Se deberá manifestar a los transportistas y conductores de los vehículos utilizados la prohibición de utilizar sirenas innecesariamente.

3.  Se verificará la utilización de silenciadores en los vehículos y maquinaria que ingresen al sitio de construcción de la obra.

4.  Durante la construcción de la Subestación, se dotará de equipos de protección auditiva a los trabajadores expuestos a altos niveles de ruido.

5.  Las  máquinas  y  herramientas  que  originen  vibraciones,  tales  como  martillos  neumáticos, apisonadoras,  remachadoras, compactadoras u otras, deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al personal  que  los utilice se les  proveerá de equipo de protección  anti- vibratorio. Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o análogas que produzcan vibraciones,  estarán  provistas  de  asientos  con  amortiguadores  y  suficiente  apoyo  para  la espalda.

D.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
-
Registro fotográfico

-
Registro de revisión de vehículos, maquinaria y equipos

-
Informes de revisión y reparación de equipos, vehículos y maquinaria

-
Registro de entrega de tapones de oídos al personal

-
Resultados de mediciones de ruido

9.6.1.4 Protección del entorno natural
Las acciones a realizar en esta parte serán aplicables tanto a la construcción de obras civiles como a la construcción de obras electromecánicas.

1.  Restringir las actividades a realizar al espacio destinado para la edificación y funcionamiento de la Subestación.

2.  Prohibir la tala innecesaria de árboles o arbustos.

3.  Prohibir la caza o extracción de cualquier espécimen animal presente en los alrededores de la

S/E.

9.6.1.5 Protección del suelo
Las actividades mencionadas seguidamente se aplicarán durante la construcción civil del proyecto.

1.  Se verificará que el desbroce y retiro de vegetación se realice solamente en los sitios donde sea necesario.

2.  En caso de evidenciar problemas de erosión, en áreas donde se realizará la construcción, como deslizamientos,  hoyos, etc., se realizará el control por medio de la construcción de trinchos definitivos en madera o metálicos.

3.  Cuando se realicen excavaciones y movimientos de tierra para el estudio geotécnico, como calicatas y trincheras, estas deberán ser cubiertas una vez finalizado el estudio con el material extraído, para luego ser apisonadas con la finalidad de evitar que se originen procesos erosivos.

4.  Se verificará el estado de vehículos y maquinaria, con el propósito de evitar que de alguno de estos se produzca liqueo de aceite o combustible hacia el suelo.

5.  En caso de derrame accidental de alguna sustancia, inmediatamente se debe detener la fuente de contaminación  y  recoger el  suelo contaminado  almacenarlo en  recipientes  herméticos  y entregarlo a un gestor autorizado.

6.  Se  debe  evitar  a  toda  costa  realizar  actividades  que  pueden  alterar  la  calidad  del  suelo directamente  sobre  este, por lo que se colocarán cubiertas plásticas en los sitios donde se realicen acciones como reparaciones menores a vehículos y cambios de aceite.

A.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
-
Registro fotográfico

-
Factura de compra de plástico

-
Registro de revisión de vehículos y maquinaria

-
Registro de entrega de suelo contaminado (en caso de derrame)

9.6.1.6 Protección de recursos hídricos
1.
Las  labores  mayores  de  mantenimiento  vehicular  como  lavado,  cambios  de  aceites  y lubricantes del  parque automotor se realizará en talleres particulares, que se encuentren fuera de las instalaciones, para eliminar la contaminación de cuerpos de agua con residuos sólidos y aceitosos.

2.
Se prohibirá, cualquier tipo de vertido, líquido o sólido en los cauces de agua, quebradas y áreas próximas.

A.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
-
Contratos o facturas de trabajo con talleres automotrices y de maquinaria para mantenimiento y reparaciones mayores

-
Registro fotográfico de las medidas implementadas

9.6.1.7 Control vehicular
Las actividades incluidas en esta parte tendrán aplicación para la construcción de obras civiles y electromecánicas.

A.
SEGURIDAD
1.
Se señalizarán los lugares de carga y descarga, las señales se incluirán tanto en la entrada como en la salida de vehículos.

2.
El personal conductor de vehículos y maquinaria, contará permanentemente con la licencia de conducir  respectiva dependiendo del tipo de maquinaria o vehículo que conduzca, en obediencia a lo establecido en la Ley de tránsito y transporte terrestre.

3.
Los vehículos y maquinarias estarán provistos de un botiquín de primeros auxilios, linterna, equipo extintor de incendios, material absorbente. Los asientos deben estar equipados con cinturones de seguridad operativos.

4.
Al circular por centros poblados, los conductores de vehículos y maquinarias restringirán la velocidad, de  acuerdo a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, debiéndose tomar las medidas necesarias para hacer cumplir esta disposición.

5.
Los vehículos seguirán estrictamente la ruta señalada para el transporte de material, evitando su descarga en sitios y/o lugares no autorizados.

6.
Los límites de velocidad que deberán respetar los conductores serán los siguientes (según lo establecido en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre):

Vehículos livianos:

-
Dentro del perímetro urbano: 50 k/h;

-
En vías perimetrales: 90 k/h; y,

-
En carretera: 100 k/h.

Vehículos de transporte de carga, en carretera:

-
Camiones pesados y combinaciones de camión remolque: 70 k/h.

-
Vehículos que remolquen acoplados u otros automotores: 50 k/h.

-
Vehículos de carga dentro del perímetro urbano: 30 Km/h

Motociclistas y similares:

a)  Dentro del perímetro urbano: 50 km/h;

b)  En vías perimetrales: 90 km/h; y, c)  En carretera: 100 km/h.

7.
Todos  los  vehículos  al  aproximarse  a  una  intersección  no  regulada,  circularán  a  una velocidad máxima de 30 K/h., de igual forma cuando circulen por las zonas escolares.

B.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.
Se inspeccionará, antes de iniciar el trabajo, cada vehículo, equipo y maquinaria a fin de asegurar que se  cumplen con los estándares ambientales y de seguridad. Se utilizará un formato de registro para este fin.

2.
Brindar mantenimiento continuo a los vehículos, y maquinarias, utilizados en la obra, para asegurar el buen estado mecánico de estos y que así las emisiones a la atmósfera sean las permisibles y evitar liqueos. Para el efecto se realizarán inspecciones y mantenimientos de la maquinaria y vehículos previo a su ingreso, y posteriormente al menos una vez cada año o según lo recomendado por el fabricante.

C.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
-
Registro de control de mantenimiento de vehículos y maquinaria

-
Registro de equipamientos de seguridad de vehículos

-
Registro fotográfico

9.6.2.
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
9.6.2.1 Objetivo
Proponer acciones a seguir con el fin de crear y mantener un adecuado ambiente de trabajo y velar por el buen estado de salud y seguridad de los empleados durante la jornada de labores.

9.6.2.2 Seguridad Industrial
A.
LISTA DE RIESGOS Construcciones Civiles
Tomando en cuenta las características de este tipo de trabajo, los riesgos identificados durante la ejecución de estas actividades son los siguientes:

1.  Accidentes vehiculares: durante el transporte de personal o escombros, apertura de caminos de acceso y de la franja de servidumbre.

2.  Caída y golpes con objetos: mientras se realicen actividades de desbroce de vegetación, retiro de escombros, excavaciones para cimentaciones y cimentaciones.

3.  Cortes con maquinaria manual o automática: durante las actividades de apertura de caminos de acceso y franja de servidumbre.

4.  Caídas  al  mismo  nivel  y  tropiezos:  durante  las  actividades  dentro  de  los  campamentos temporales.

5.  Caídas a profundidad: por la ejecución de actividades de excavaciones para cimentaciones y cimentaciones.

6.  Ruido: por la apertura de caminos de acceso, franja de servidumbre, conformación del hormigón para cimentaciones, cimentaciones, y por el tráfico vehicular.

7.  Exposición a temperatura ambiental elevada: mientras se ejecuten las actividades en campo relacionadas al proyecto.

8.  Exposición a bacterias, virus, hongos y parásitos: durante todas las actividades en campo.

9.  Riesgos psicosociales y ergonómicos: particularmente por estrés laboral, sobrecarga de trabajo, posiciones  inadecuadas, ambiente laboral tenso, durante todas  las actividades de campo a realizar.

10.Incendio: mientras se realicen las actividades de manipulación de productos combustibles dentro del campamento temporal y para el funcionamiento de la maquinaria.

Montaje Electromecánico
Los riesgos laborales a los que está expuesto el personal durante la ejecución de las actividades de montaje electromecánico, son los siguientes:

1.  Accidentes vehiculares: durante el transporte de personal y de escombros.

2.  Caídas  y  golpes  con  objetos:  mientras  se  realice  el  armado  y  montaje  de  las  estructuras metálicas, tendido de conductores, actividades dentro de los campamentos temporales.

3.  Corte con maquinaria manual o automática: durante el armado y montaje de las estructuras metálicas, tendido de conductores.

4.  Caídas al mismo nivel y tropiezos: por el armado y montaje de las estructuras metálicas.

5.  Caídas desde alturas: mientras se hace el montaje de estructuras metálicas y el tendido de conductores.

6.  Caídas de estructuras: durante el montaje de estructuras

7.  Electrocución: mientras se realicen las pruebas y energización de las instalaciones.

8.  Exposición a temperatura ambiental elevada: durante todas las actividades en campo.

9.  Exposición a bacterias, virus, hongos y parásitos: por la realización de todas las actividades en campo ejecutadas en relación al proyecto.

10.Riesgos  psicosociales  y  ergonómicos:  estrés  laboral,  sobrecarga  de  trabajo,  posiciones inadecuadas, ambiente laboral tenso, durante todas las actividades de campo.

11.Incendio:  Durante  las  actividades  de  manipulación  de  productos  combustibles  dentro  del campamento temporal

B.
PROCEDIMIENTOS
DE
PREVENCIÓN
Y
MITIGACIÓN
DE
LOS
RIESGOS IDENTIFICADOS
Tabla No 9.2: Procedimientos de prevención y mitigación de riesgos identificados

	RIESGO
IDENTIFICADO
	MEDIDAS DE PREVENCIÓN
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN

	Accidentes vehiculares
	Informar a todos los empleados las

disposiciones a seguir durante la jornada de labores.
	Utilizar el EPP necesario, dependiendo del trabajo a realizar

	
	Capacitación de los trabajadores respecto a los riesgos inherentes a las actividades en ejecución, las reglas vehiculares a seguir según el programa de mitigación de impactos y primeros auxilios
	Verificar que los vehículos y maquinaria pesada cuenten con un extintor y botiquín de primeros auxilios a utilizar en caso de emergencia

	
	Instalar alarmas de

retro en los vehículos de transporte.
	Señalizar las áreas dentro del campamento y en los puntos de obra

	
	La carga y descarga de materiales se la

realizará con el motor apagado
	

	Caída y golpes con objetos
	Mantener el orden y limpieza dentro del

campamento, así como en los puntos de trabajo
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del trabajo a ejecutar

	
	Capacitación de los trabajadores respecto a los

riesgos inherentes a las actividades en ejecución
	

	
	Cercar las áreas de construcción del proyecto y

señalizar los puntos de riesgo dentro del campamento
	Contar con botiquín de primeros auxilios completo dentro del campamento temporal y en los puntos de obra.

	
	No consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes durante la jornada de labores
	

	Cortes con maquinaria (manual o automática)
	Capacitar al personal respecto a los riesgos

relacionados a las actividades en ejecución
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del

trabajo a ejecutar.

	
	No utilizar equipos, vehículos o maquinaria si no se ha recibido capacitación en el tema.
	Contar con botiquín de primeros auxilios completo dentro del campamento temporal y en los puntos de obra.

	
	No consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes durante la jornada de labores
	

	Caídas al
	Mantener el orden y limpieza dentro del
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del


	RIESGO
IDENTIFICADO
	MEDIDAS DE PREVENCIÓN
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN

	mismo nivel y

tropiezos
	campamento así como en los puntos de trabajo
	trabajo a ejecutar.

	
	Cercar las áreas de construcción del proyecto y

señalizar los puntos de riesgo dentro del campamento.
	Contar con botiquín de primeros auxilios

dentro del campamento temporal y en los puntos de obra.

	Caídas a profundidad
	Capacitar al personal respecto a los riesgos inherentes a las actividades en ejecución.
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del trabajo a ejecutar.

	
	Cercar las áreas de construcción del proyecto y

señalizar los puntos de riesgo dentro del campamento.
	Contar con botiquín de primeros auxilios

dentro del campamento temporal y en los puntos de obra.

	Caídas desde alturas
	Capacitar al personal respecto a los riesgos

inherentes a las actividades en ejecución
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del

trabajo a ejecutar.

	
	No realizar trabajos en altura si no se ha

recibido capacitación en el tema.
	Contar con la línea de vida siempre que se

realicen trabajos en altura.

	Caídas de estructuras
	Los trabajos de montaje de estructuras, y su

ajuste, se realizarán y será supervisado por personal con experiencia y capacitación en el tema.
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del trabajo a ejecutar.

	
	Evitar el paso de personal no autorizado dentro

de las áreas señalizadas durante el amarre de estructuras y ajuste.
	Cercar las áreas de construcción del

proyecto y señalizar los puntos de riesgo dentro del campamento

	Ruido
	Capacitación de los trabajadores respecto a las reglas a seguir según el programa de mitigación de impactos.
	Implementar dispositivos silenciadores en

equipos y maquinarias que generen altos niveles de ruido.

	
	
	Utilizar el EPP necesario, dependiendo del

trabajo a ejecutar.

	
	
	Realizar mediciones de ruido ambiente

según la periodicidad planteada en el programa de prevención y mitigación de impactos o el de monitoreo.

	Electrocución
	Constatar la correcta instalación del sistema a

tierra previo a la energización de la línea.
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del

trabajo a ejecutar.

	
	Evitar el paso de personal no autorizado dentro

de las áreas señalizadas durante la energización de la línea.
	Los trabajos de pruebas y energización

serán realizados y supervisado por personal con experiencia y capacitación en el tema.

	Exposición a temperatura ambiente elevada
	
	Contar con bidones de agua en los puestos

de trabajo para refrescar y mantener la hidratación de los trabajadores

	
	
	La ropa de trabajo utilizada estará

confeccionada con telas que permitan la adecuada ventilación del cuerpo

	Incendio
	Capacitar al personal respecto a los riesgos

inherentes a las actividades en ejecución.
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del

trabajo a ejecutar.

	
	No realizar trabajos que involucren combustibles si no se ha recibido capacitación en el tema.
	Contar con equipos de contención de

incendios en los lugares con riesgo potencial.


	RIESGO
IDENTIFICADO
	MEDIDAS DE PREVENCIÓN
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN

	Riesgos

psicosociales y ergonómicos
	Respetar las jornadas de trabajo y la carga

máxima de trabajo, sobre todo para trabajos de alto riesgo.
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del trabajo a ejecutar.

	Exposición a bacterias, virus, hongos, y parásitos
	Realizar campañas de vacunación e

inmunización de los factores de riesgo
	Utilizar el EPP necesario dependiendo del trabajo a ejecutar

	
	Beber únicamente agua potable y consumir

alimentos en buen estado
	

	
	Realizar exámenes médicos ocupacionales
	


Tomando como base la identificación de riesgos, se determinarán las disposiciones a seguir por el personal durante sus labores diarias, mismas que permitirán la prevención de posibles daños.

C.
DISPOSICIONES A SEGUIR
Para  la  realización  de  las  actividades  diarias  del  personal,  se  deberán  seguir  algunas  reglas generales aplicables para la construcción civil y electromecánica, entre las que se mencionan:

C.1
La empresa contratista:
1.  Deberá brindar a sus empleados inducciones en las que se den conocimientos básicos respecto a las actividades a realizar, los riesgos inherentes de las mismas y las medidas de prevención y mitigación a ser aplicadas.

2.  Entregar, antes del inicio de la obra, a cada uno de los trabajadores a su cargo el equipo de protección personal  (EPP) necesario para la ejecución de sus actividades diarias y, además, llevar un registro de la recepción del EPP.

3.  Verificar permanentemente que los vehículos y maquinaria pesada cuenten con un extintor y botiquín de primeros auxilios a utilizar en caso de emergencia.

4.  Informar a los empleados las disposiciones que deben seguir durante la jornada de labores y de los riesgos a los que están expuestos.

5.  Llevar permanentemente un registro de los accidentes dados durante el desarrollo de la obra.

6.  Previo al inicio de la obra cercar el área de construcción del proyecto y señalizar los puntos de riesgo dentro del predio.

7.  Contar con un programa de evacuación dentro del campamento temporal, en caso de ocurrencia de contingencias  como incendios, y capacitar al personal para su correcta ejecución según el Programa de Contingencias.

C.2
El personal:
1.  Durante el periodo de construcción del proyecto, evitar realizar actividades fuera del terreno donde se edificará la Subestación.

2.  Cumplir a cabalidad con las instrucciones dadas por los responsables de la obra.

3.  Durante la permanencia en el  sitio  de  implantación  de  la Subestación, no  extraer o cazar animales presentes en el área.

4.  No manejar equipos, vehículos o maquinaria si no se ha recibido capacitación en el tema.

5.  No consumir bebidas alcohólicas durante la jornada de labores.

6.  Quedará prohibido quemar cualquier desecho en el sitio de implantación de la S/E, en particular cerca de la bodega y campamento.

7.  Todo el personal deberá utilizar, sin excepción, el EPP dispuesto para sus labores diarias.

8.  Estará prohibido transportar a personas ajenas a la obra, especialmente si se están trasladando equipos o sustancias como combustibles.

9.  Todas  las  disposiciones  mencionadas  anteriormente  deberán  ser  comunicadas  al  personal, durante las inducciones, con el fin de que cada trabajador las tenga presentes desde el inicio del proyecto y, de esta manera, evitar situaciones de riesgo que puedan afectar a los empleados y al normal desarrollo del proyecto.

D.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD OPERATIVO DE TRANSELECTRIC
NORMAS BÁSICAS
Se menciona a continuación las actividades a realizar establecidas en el Instructivo de Normas

Básicas de Seguridad Industrial – GES (Código: ITS-ISI-#1 – Versión 02):

I.
Obligaciones Generales
1.
Las  disposiciones  de  los  instructivos  de  Seguridad  e  Higiene  Industrial  son  de  carácter obligatorio para todo el personal que trabaje en las instalaciones del SNT o que ingrese por visita o inspección técnica.

2.
Toda persona ya sea de planta o contratada, bajo cualquier modalidad, está obligada a portar los instructivos de Seguridad Industrial” a la hora de actuar/intervenir, en cualquier calidad en las instalaciones del SNT.

3.
Para conocer el objeto, alcance, condiciones y contenido de las Órdenes de Trabajo, OT, y

para  proveerse  de  los  recursos  y  logística  requeridos,  todo  colaborador  debe  informarse

oportuna y suficientemente a través de sistema APIPRO. En caso de dudas debe consultar a su Jefe inmediato.

4.
Toda persona, que labore o ingrese a instalaciones energizadas o no del SNT está obligado a

usar equipo de protección personal, observando la reglamentación vigente.

5.
No  debe  ejecutarse  ningún  acto  que  implique  un  peligro  cierto  para  las  personas  o  la propiedad. En caso de duda o desconocimiento sobre los riesgos o consecuencias de cualquier acción, el colaborador debe consultar al Jefe del Trabajo, éste a su Jefe inmediato y éste al Director Técnico.

6.
El personal debe conocer y estar debidamente entrenado en los trabajos y las acciones que va

a ejecutar, en las medidas de prevención y protección contra los riesgos de origen eléctrico y cinético a los que se va a exponer y debe tomar en cuenta que cualquier movimiento irreflexivo de su parte puede ser causa de contacto involuntario con partes energizadas o en movimiento, que pueden causar o provocar lesiones graves a sí mismo, a sus compañeros, a terceros o daños a la propiedad.

7.
Todo el personal que vaya a realizar un trabajo en instalaciones eléctricas energizadas o no,

debe constar en la Orden de Trabajo correspondiente.

8.
Cada persona que interviene en trabajos en instalaciones energizadas o no es responsable de su seguridad e higiene industrial, así como del cuidado y mantenimiento de los implementos y equipos de protección a su cargo.

9.
Ninguna persona está autorizada para: cambiar los procedimientos, el orden en el que deben

ejecutarse las acciones, ni los modos operativos establecidos para cada trabajo.

10.  Ninguna persona, ajena al grupo de trabajo designado en la Orden de Trabajo, por ningún concepto podrá  ingresar a un puesto de trabajo, de darse un caso así, el Jefe de Trabajo asume la responsabilidad total.

11.  Ninguna persona podrá cambiar, sin autorización expresa del Jefe de Trabajo, la función

asignada previamente para el trabajo en cuestión.

12.  Si durante el desarrollo del Trabajo, el Jefe del Trabajo debe abandonar sus funciones, por cualquier causa, éste debe:

  Coordinar  las  acciones  pertinentes  para  que  asuma  la  responsabilidad  del  trabajo  la
persona prevista en la OT para reemplazarlo.

  Si lo anterior no es factible o procedente, debe suspender el trabajo, en cuyo caso tomará las medidas necesarias para asegurar las instalaciones y retirar del sitio las herramientas y los accesorios,

  Poner en conocimiento del operador de turno del COT y del Supervisor de Mantenimiento correspondiente y acatar lo que éste disponga.

II.  Obligaciones de la Subgerencia de operación y Mantenimiento
La Subgerencia de operación y Mantenimiento, directamente o a través de sus instancias, debe:

1.
Ejercer y hacer respetar sus atribuciones como la única instancia legalmente facultada para disponer o autorizar la intervención o ejecución de trabajos en las instalaciones del SNT.

2.
Habilitar o no al personal propio o contratado para que ejecute labores de Operación y/o Mantenimiento en las instalaciones del SNT, de acuerdo con el “Catálogo de Competencias” vigente.

3.
Planificar, coordinar e incluir en “Programa Hebdomadario” todo trabajo (OT) que se tenga que

realizar en las instalaciones o equipos del SNT.

4.
Facilitar el suministro oportuno de los equipos, herramientas, máquinas, materiales, servicios y logística de su responsabilidad.

III.  Obligaciones del Jefe de Consignación Local
El Jefe de Consignación Local es el Tablerista de turno, a menos que el Supervisor de Operación de

Transelectric S. A. designe a otra persona. El Jefe de Consignación debe:

1.
Asegurarse que el Jefe del Trabajo cuente con las condiciones requeridas y constatar que el personal de  mantenimiento no presente signos o indicios de mal estado de salud (físico o psíquico).

2.
Sujetarse a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Despacho y Operación del CENACE para  proceder a la consignación de instalaciones o equipos para la ejecución de trabajos de mantenimiento y ejecutar lo indicado en la Ficha de Maniobras.

3.
Observar  estrictamente  los  procedimientos  y  Modos  Operativos  (como:  local,  manual,

bloqueado, etc.) previamente establecidos para cada trabajo.

4.
Colocar u operar los dispositivos de puesta a tierra, acatando lo establecido en los manuales de Operación de las Subestaciones y en las Fichas de Maniobras, utilizando los dispositivos y accesorios apropiados.

5.
Verificar la ausencia de tensión, en cada una de las fases, cerca del punto de corte de la

corriente, actuando como si la instalación estuviese todavía con tensión, para lo cual observará físicamente los dispositivos.

6.
Efectuar   tantas   “Entregas   a   Mantenimiento”   de   la   instalación,   equipo   y/o   cable(s) consignado(s), como ordenes de trabajo se deban iniciar o veces que se tengan que suspender trabajos.

7.
Previo a autorizar el inicio del trabajo establecer en la OT el estado EAM conjuntamente con el

Jefe de Trabajo.

8.
Para iniciar, continuar o reiniciar un trabajo a la intemperie tener muy en cuenta las condiciones atmosféricas requeridas para intervenir en una instalación eléctrica, con mayor atención si está energizada.

IV.  Obligaciones del Jefe de Trabajo
El Jefe de Trabajo debe:

1.
Encargarse de que la vigencia de su habilitación (gama de competencias) y las de todos sus colaboradores  estén en regla, considerando este asunto como parte de la programación del trabajo, por tratarse de un requisito obligatorio para poder actuar.

2.
Asegurarse del buen estado de los equipos e implementos de protección de uso personal y colectivo, antes y después de cada trabajo, de acuerdo con los requerimientos de las “Fichas Técnicas”
establecidas
para
cada
implemento,
accesorio
y
equipo
de
protección personal/grupal y las pautas o guías para su utilización, mantenimiento, pruebas y transporte.

3.
Estar presente y poner la mayor atención a la ejecución de la(s) Ficha(s) de Maniobras o

procedimientos del manual de Operación de Subestaciones por parte del Jefe de Consignación local, atendiendo en modo especial a las aperturas/cierres y a las señalizaciones locales y de sala de control.

4.
Reunir en el sitio de trabajo al personal a su cargo, antes de iniciar labores, para coordinar y

hacerle conocer:

• El alcance y propósito del trabajo a ejecutar y su modo de realización.

• Las precauciones que deben observarse, sea para la seguridad o para la buena ejecución del

trabajo.

• Las medidas de seguridad especiales a ser tomadas.

• Los límites de la zona de trabajo.

• El lugar de reunión previsto en caso de interrupción o final del trabajo.

5.
Evitar que bajo ninguna razón o circunstancia participen personas que presente signos o indicios de mal estado de salud (físico o psíquico).

6.
Considerar siempre peligrosa a la baja tensión, especialmente ante condiciones de aislamiento

desfavorables, como: humedad, transpiración, contacto con partes metálicas.

7.
Considerar todo contacto, aún en condiciones donde el choque eléctrico no sea peligroso en sí, como causa para provocar movimientos irreflexivos y como consecuencia de ellos, pérdida de equilibrio y caídas que pueden ocasionar lesiones graves y aún la muerte.

8.
Tomar  en  cuenta  y  anunciar  al  personal  sobre  los  riesgos  de  contacto  involuntario  con

instalaciones cercanas energizadas, ya sea con cualquier parte del cuerpo o con herramientas y materiales metálicos que se manipulen durante la ejecución de un trabajo.

9.
No iniciar, reiniciar o continuar ningún trabajo en “energizado”, si en el lugar de trabajo hay presencia de  lluvia,  llovizna, granizo, nieve, niebla espesa, viento violento, insuficiencia de visibilidad.

10.  Verificar la ausencia de tensión y la firmeza de los seguros, bloqueos y las puestas a tierra en

todas las fases y neutro, a pesar de que el Jefe de Consignación lo haya hecho previamente.

11.  Observar estrictamente los Modos Operativos y sujetarse al alcance y al contenido de la Orden de Trabajo, los  Procedimientos de Trabajo y a las condiciones atmosféricas requeridas para proceder o no.

12.  Después de concluido el trabajo, retirar del sitio de labores los equipos que se utilizaron, así como los implementos de protección personal y grupal, así como los sobrantes de materiales e insumos empleados.

V.  Obligaciones del Personal de Ejecución
Todo colaborador de Transelectric o pertenecientes a terceros debe:

1.
Encargarse de que la vigencia de su habilitación (gama de competencias) esté en regla, considerando este asunto como un requisito para poder actuar.

2.
Asegurarse del buen estado de los equipos e implementos de protección de uso personal antes

y después de cada trabajo.

3.
Respetar los límites de la zona de trabajo.

4.
Acudir al lugar de reunión previsto en caso de interrupción y fin del trabajo.

5.
Notificar  al  Jefe  de  Trabajo  si  siente  signos  o  indicios  de  mal  estado  de  salud  (físico  o psíquico), incluso si se trata de sus compañeros.

6.
Considerar siempre peligrosa a la baja tensión, especialmente ante condiciones de aislamiento desfavorables, como: humedad, transpiración, contacto con partes metálicas.

7.
Considerar todo contacto, aún en condiciones donde el choque eléctrico no sea peligroso en sí, como causa para provocar movimientos irreflexivos y como consecuencia de ellos, pérdida de equilibrio y caídas que pueden ocasionar lesiones graves y aún la muerte.

8.
Sujetarse a lo establecido en el Procedimiento de Trabajo.

9.
Desempeñar únicamente el rol que se le asigna en la OT y acatar siempre las disposiciones que le sean impartidas por el Jefe de Trabajo.

10.  Después de concluido el trabajo, colaborar en el retiro del sitio de labores de los equipos, los implementos de protección personal y grupal, así como los sobrantes de materiales e insumos empleados.

Trabajos en Instalaciones Eléctricas sin tensión
A continuación se mencionan las disposiciones y responsabilidades específicas a realizar en el

Instructivo para Trabajos en Instalaciones sin tensión – GES (Código: ITS-ISI-#2 – Versión 02):

I.  Normas Generales
1.
Las  disposiciones  de  los  instructivos  de  Seguridad  e  Higiene  Industrial  son  de  carácter obligatorio para todo el personal que trabaje en las instalaciones del SNT.

2.
Para conocer el objeto, alcance, condiciones y contenido de las Órdenes de Trabajo, OT, y para  proveerse  de  los  recursos  y  logística  requeridos,  todo  colaborador  debe  informarse oportuna y suficientemente a través del sistema APIPRO. En caso de dudas debe consultar a su Jefe inmediato.

3.
No  debe  ejecutarse  ningún  acto  que  implique  un  peligro  cierto  para  las  personas  o  la propiedad. En caso de duda o desconocimiento sobre los riesgos o consecuencias de cualquier acción, el colaborador debe consultar al Jefe del Trabajo, éste a su Jefe Inmediato y éste al Director Técnico.

4.
El personal debe conocer y estar debidamente entrenado en los trabajos y las acciones que va

a ejecutar, en las medidas de prevención y protección contra los riesgos de origen eléctrico y cinético a los que se va a exponer y debe tomar en cuenta que cualquier movimiento irreflexivo de su parte puede ser causa de contacto involuntario con partes energizadas o en movimiento, que pueden causar o provocar lesiones graves a sí mismo, a sus compañeros, a terceros o daños a la propiedad.

5.
Todo el personal que vaya a realizar un trabajo en instalaciones eléctricas energizadas o no, debe  estar   habilitado  para  ello  (Ver  Instructivo  IV  HABILITACION  DEL  PERSONAL)  y autorizado mediante la Orden de Trabajo correspondiente.

6.
No debe considerarse sin tensión a una instalación y por lo tanto no se dará inicio a un trabajo,

mientras no se la haya verificado la ausencia de tensión en la misma.

II.  Trabajos  en  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión,  sin  tensión  (A  excepción  de instalaciones con cables)
Disposiciones de Prevención
Se prohíbe terminantemente:

• Tocar, sin autorización, los equipos y piezas metálicas de una instalación de baja tensión, sin tensión, aún con guantes aislantes.

•  Ejecutar,  sin  autorización,  trabajos  en  equipos  y  piezas  metálicas  conductoras,  aún  con herramientas aisladas.

• Iniciar un trabajo en una instalación de  baja tensión, sin tensión, sin que  antes se la haya consignado, entregado al Jefe de Trabajo y si Éste no haya verificado la ausencia de tensión en la misma.

Entrega de la instalación o del equipo a mantenimiento
Para ejecutar cualquier trabajo en una instalación de baja tensión sin tensión, antes de iniciarlo, se deberán cumplir  la  entrega de la instalación o equipo a Mantenimiento, mediante las siguientes acciones y en el orden que se indica:

Por parte de la Subgerencia de operación y Mantenimiento:
a.  Analizar y autorizar la Orden de Trabajo, sus procedimientos y recursos.

b.  Poner  en  conocimiento  del  Supervisor  de  Operación  local  sobre  todo  trabajo  que  vaya  a realizarse en  instalaciones de baja tensión, sin tensión y advertirle sobre las afectaciones al comportamiento del SNT.

Por parte del Tablerista o Jefe de Consignación local:
a.  Analizar  la  Orden  de  Trabajo  y  proceder  solamente  en  el  caso  en  que  esté  debidamente autorizada.

b.  Abrir los circuitos con el fin de aislar de toda fuente de tensión la parte de la instalación en la que se va a trabajar, acatando lo indicado en el Manual de Operación de la Subestación y/o en la Ficha de Maniobras.

c.  Bloquear, en posición "abierto”, los aparatos de corte de la corriente y sus comandos.

d.  Llenar y colocar las tarjetas de aviso “PRECAUCION" Y "PELIGRO NO OPERAR” tanto sobre los comandos de corte de la corriente que fueron bloqueados, como sobre aquellos que no se pudieron bloquear y las pantallas y/o protecciones que estime convenientes.

e.  Retirar y mantener en su poder o bajo su control todas las llaves de los bloqueos, hasta cuando

haya finalizado el trabajo y levantado las pantallas y/o protecciones que se hayan colocado.

f.   Verificar la ausencia de tensión, en cada una de las fases, cerca del punto de corte de la corriente, con un  comprobador  de  ausencia de tensión especialmente concebido para  baja tensión.

g.  Registrar la entrega de la instalación a Mantenimiento, asignando el estado EAM en la OT

respectiva –utilizando el sistema APIPRO-).
Por parte del Jefe del Trabajo:
a.  Recibir la instalación o equipo debidamente consignada. b.  Verificar la ausencia de tensión en todos los casos.

c.  Poner a tierra, cuando se realicen trabajos en redes de baja tensión sin neutro, con neutro aislado y con neutro mallado o en línea de baja tensión de una red mixta, cuando no se haya consignado el lado o la línea de alta tensión.

d.  Delimitar  materialmente  el  lugar  de  trabajo,  con  dispositivos  de  señalización  como  avisos, banderolas,   banderines,  cabos,  barreras,  cintas,  etc.  previstos  para  el  efecto  y  letreros "TRABAJAR AQUÍ".

e.  En trabajos nocturnos en vías de tránsito, agregar la señalización luminosa y/o fosforescente apropiada.

Restablecimiento de la tensión
Las instalaciones consignadas, si antes no se han realizado las siguientes acciones, en el orden que se indica:

Por parte del Jefe del Trabajo:
a.  Asegurarse de que el trabajo se ejecutó satisfactoriamente y que el personal no haya dejado olvidados herramientas o materiales en el sitio de trabajo.

b.  Revisar que el sitio de trabajo, los equipos intervenidos e implementos utilizados queden limpios.

c.  Retirar los dispositivos de protección y señalización colocados por su cuenta. d.  Retirar los cortocircuitos y las puestas a tierra colocadas por su cuenta.

e.  Reunir al personal, en el lugar convenido previamente, identificando a cada uno por su nombre, para hacerle conocer que se va a energizar la instalación.

f.   Proceder a la entregar de la instalación o equipo al Tablerista o al Jefe de Consignación, según el caso y registrar en la OT (APIPRO) el estado EAO, pedir la Suspensión del Trabajo, estado SUS, o la declaración de trabajo “Pendiente”, estado PEN, según corresponda.

Por parte del Jefe de Consignación:
a.  Cumplir rigurosamente con lo indicado en el párrafo f) precedente. Nota importante: Cuando en una instalación  intervienen más de un Jefe de Trabajo, el Tablerista o Jefe de Consignación cumplirá con este paso reiteradamente, para todas las OT.

b.  Retirar,  señalar  y  guardar  los  Avisos  de  "PRECAUCION"  Y  PELIGRO  NO  OPERAR",  las pantallas y los protectores colocados por su cuenta.

c.  Retirar los cortocircuitos y las puestas a tierra, colocadas por su cuenta.

d.  Quitar los bloqueos colocados por su cuenta.

e.  Informar al Centro de Operaciones de Control (C.O.T) que la instalación o equipo está disponible para ser energizada/o

f.   Restablecer la tensión, cuando el COT así lo disponga, siguiendo paso a paso lo contemplado la

“Ficha de Maniobras”.

g.  Registrar en la OT el estado FIN en caso de Finalización del trabajo o pedir al COT el registro de los estados SUS  o  PEN, si se suspende temporalmente o deja pendiente el Trabajo, según corresponda.

III.  Trabajos  en  instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión,  sin  tensión  (A  excepción  de instalaciones con cables)
Disposiciones de Prevención
Se prohíbe terminantemente:

  Tocar, sin autorización, los equipos y piezas metálicas de una instalación de alta tensión, sin tensión, aún con guantes aislantes.

  Ejecutar,  sin  autorización,  trabajos  en  equipos  y  piezas  metálicas  conductoras,  aún  con herramientas aisladas.

  Iniciar un trabajo en una instalación de alta tensión, sin tensión, si no ha sido entregada al Jefe de Trabajo y si este no ha verificado la ausencia de tensión en la misma.

  Maniobrar aparatos de separación de corriente accionados por palanca, sin usar taburetes o alfombras y guantes, todos de materiales aislantes.

  Ingresar a trabajar en una instalación si el circuito correspondiente no está abierto en forma visible (seccionador). Esta disposición no es válida para instalaciones en las que el corte de la corriente se efectúa en el interior de un equipo automático como consecuencia de su diseño y construcción, debiendo garantizarse la seguridad con las acciones que se indican en la Ficha de Maniobras y los procedimientos de trabajo.

Entrega de Instalaciones a mantenimiento
Para ejecutar cualquier trabajo en una instalación de baja tensión, sin tensión, antes de iniciarlo, se deben cumplir las siguientes acciones típicas (que avalan la Entrega al Jefe de Trabajo), y en el orden que se indica:

Por parte de la Subgerencia de operación y Mantenimiento:
a.  Analizar y autorizar el contenido de la OT con sus procedimientos y recursos.

b.  Poner  en  conocimiento  del  Supervisor  de  Operación  local  sobre  todo  trabajo  que  vaya  a realizarse en las  instalaciones a su cargo y advertirle sobre las  eventuales afectaciones al comportamiento del SNT.

Por parte del Tablerista o Jefe de Consignación local:
Analizar  el  alcance  de  la  OT,  y  la  Ficha  de  Maniobras  y  elaborar  el  listado  de  actividades complementarias a las ya contempladas, que las efectuará para garantizar la seguridad en cada uno de los equipos involucrados.

Siempre actuará de conformidad con la Ficha de Maniobras y las actividades complementarias que sean del caso,  cuando cuente con la autorización del COT para proceder, debiendo realizar al menos lo siguiente:

a.  Desenergizar los comandos de operación y control, (locales y remotos).

b.  Abrir las fases de los circuitos con el fin de aislar la parte de la instalación en la que se va a trabajar de toda fuente de tensión.

c.  Bloquear en la posición "abierto" los aparatos de corte de la corriente y sus comandos (los ubicados en la Sala de Control y en los propios equipos).

d.  Guardar las llaves de los bloqueos hasta cuando, ya finalizado el trabajo, se proceda a levantar los bloqueos.

e.  Llenar y colocar las tarjetas de “PELIGRO NO OPERAR”, sobre los comandos de corte de la corriente que  fueron  bloqueados. Estos avisos de prohibición de maniobras se deben poner, tanto en la sala de control, como  en los comandos locales propios de cada equipo. Si no es posible bloquear un aparato de corte de la corriente, el Aviso de Prohibición de Maniobra colocado sobre el comando del aparato de corte, materializa el bloqueo.
f.   Adicionalmente  colocar  las  tarjetas  de  "PRECAUCION",  las  pantallas  y/o  protecciones  que

estime necesarios.

g.  Confirmar (con el COT) y verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases de la instalación (a cada lado) que queda sin tensión, cerca de los puntos de corte de la corriente, con un comprobador de ausencia de tensión concebido para el valor de tensión correspondiente.

h.  Poner a tierra todas las fases, con equipo apropiado, en todos los puntos donde se abrió el circuito, en el lado  quedó sin tensión. Si la puesta a tierra se hace con seccionadores de puesta a tierra ya instalados, se verificará que todas las cuchillas de este aparato estén, sin lugar a duda, en posición “cerrado” y  haciendo buen contacto en sus respectivas mordazas.
i.  Indicar en forma explícita, al Jefe del Trabajo, los límites de la zona protegida.

j.  Después de cumplido todo lo que antecede, verificar lo realizado, y, luego de asegurarse de que no se haya  cometido ningún error, entregar al Jefe de Trabajo la instalación materia de la consignación.

k.  Registrar la entrega de la instalación a Mantenimiento, asignando el estado EAM en la OT

respectiva –utilizando el sistema APIPRO-.

Por parte del Jefe del Trabajo:
Antes de iniciar el trabajo, independientemente de las medidas tomadas por el Tablerista o Jefe de Consignación,  el  Jefe  del  Trabajo,  obligatoriamente  debe  proceder  a  realizar  las  siguientes acciones, en estricto orden:

a.  Recibir la instalación consignada.

b.  Verificar la ausencia de tensión en cada una de las fases de la parte de la instalación en la que se va a  trabajar, con un comprobador de ausencia de tensión apropiado para la tensión correspondiente.
c.  Poner a tierra todas las fases, con equipo apropiado, en todos los puntos de llegada de corriente.
d.  Delimitar materialmente la zona de trabajo, en todos los planos que sea necesario, para cada grupo de trabajo, con dispositivos de señalización que sean visibles, como: letrero "TRABAJAR AQUÍ", avisos, banderolas, cintas, cabos, barreras, etc., previstos apropiados para el objeto. En trabajos  nocturnos,  vías  de  tránsito,  o  en  lugares  obscuros  agregar  señalización  luminosa apropiada.

e.  Cuando el trabajo va a realizarse en la cercanía de instalaciones con tensión, el jefe de trabajo debe:
•
COLOCAR pantallas y protectores para IMPEDIR que el personal se aproxime a partes de

instalaciones vecinas que quedan energizadas y que constituyen un riesgo de contacto involuntario.

•
Indicar al personal la parte de la instalación en lo que se va a trabajar, los elementos de la misma que quedan energizados y recordarle las distancias mínimas de aproximación que debe observar.

Restablecimiento de Tensión:
Una vez concluidos o suspendidos los trabajos, no se restablecerá la tensión en las instalaciones consignadas, si antes no se han realizado las siguientes acciones, en el orden que se indica:

Por parte del Jefe del Trabajo:
a.  Revisar que el trabajo se haya ejecutado satisfactoriamente y que el personal no haya dejado olvidados herramientas o materiales en el sitio de trabajo.

b.  Revisar que el sitio de trabajo, los equipos e implementos utilizados queden limpios. c.  Retirar los dispositivos de protección y señalización colocados por su cuenta.

d.  Retirar los cortocircuitos y las puestas a tierra colocadas por su cuenta.

e.  Reunir al personal, en el lugar convenido previamente, identificando a cada uno por su nombre, para hacerle conocer que se va a energizar la instalación.

f.   Registrar  en  la  OT  el  estado  EAO  en  caso  de  Finalización  del  trabajo  o  SUS  cuando  se suspende  temporalmente el Trabajo, ante la presencia del Tablerista o Jefe de Consignación, según el caso, para con ello materializar la Entrega de la instalación a Operación.

Por parte del Jefe de Consignación:
a.  Registrar en la OT la Finalización o de Suspensión del trabajo. Nota importante: Cuando en una instalación consignada intervienen más de un Jefe de Trabajo, debe hacerlo, por separado, para cada OT.

b.  Retirar los Avisos de “Peligro No Operar”, las pantallas y los protectores colocados por su

cuenta.

c.  Retirar los cortocircuitos y las puestas a tierra, colocadas por su cuenta. d.  Quitar los bloqueos colocados por su cuenta.

e.  Informar al C.O.T que la instalación puede ser energizada.

f.   Restablecer la tensión acatando lo indicado en la Ficha de Maniobras, cuando el COT así lo disponga.

g.  Registrar en la OT el estado FIN en caso de Finalización del trabajo o solicitar al COT el registro de los estados SUS o PEN si se suspende temporalmente o deja pendiente el Trabajo, según corresponda.

IV.  Trabajos con cables sin Tensión
Disposiciones de Prevención:
Se prohíbe terminantemente:

•
Ejecutar,  sin  autorización,  trabajos  en  equipos  y  piezas  metálicas  conductoras,  aún  con herramientas aisladas.

•
Trabajar en uno o más cables que no han sido claramente identificados

•
Iniciar un trabajo en cables sin tensión, sin que antes se los haya consignado, entregado al Jefe de Trabajo y si Éste no ha verificado la ausencia de tensión.

•
Ingresar a trabajar en una instalación si el circuito correspondiente no está abierto en forma visible (seccionador). Esta disposición no es válida para instalaciones en las que el corte de la corriente se efectúa en el interior de un equipo automático como consecuencia de su diseño y construcción, debiendo garantizarse la seguridad con las acciones y maniobras de consignación y los procedimientos de trabajo.

Consignación de la Instalación:
Para ejecutar cualquier trabajo con cables sin tensión, antes de iniciarlo, se deberán cumplir las siguientes acciones de consignación y en el orden que se indica:

Por parte de la Subgerencia de operación y Mantenimiento:
a.  Analizar y autorizar el contenido de la OT con sus procedimientos y recursos.

b.  Poner  en  conocimiento  del  Supervisor  de  Operación  local  sobre  todo  trabajo  que  vaya  a realizarse en las  instalaciones a su cargo y advertirle sobre las  eventuales afectaciones al comportamiento del SNT.

c.  Analizar y autorizar la Ficha de Maniobras.

d.  Poner  a  disposición  del  Jefe  de  Consignación  todos  los  documentos  que  permitan  la identificación precisa del o de los cables en los que se va trabajar

Por parte del Tablerista o Jefe de Consignación local:
Analizar  el  alcance  de  la  OT  y  la  Ficha  de  Maniobras  y  elaborar  el  listado  de  actividades complementarias a las ya contempladas, que las efectuará para garantizar la seguridad en cada uno de los equipos involucrados.

Siempre actuará de conformidad con la Ficha de Maniobras y las actividades complementarias que

sean del caso, cuando cuente con la autorización del COT para proceder, debiendo realizar al menos lo siguiente:

a.  Identificar la naturaleza del circuito involucrado y poner la mayor atención a los siguientes casos:

• Para circuitos de tensión abrir los circuitos para aislar el cable o los cables donde se va a trabajar, de toda fuente posible de tensión.

• Para circuitos de corriente, antes de aislar los cables, cortocircuitar en el lado de la fuente de corriente

• Es obligatorio aplicar estos procedimientos a todas las fases.

Al final de esta lista se incluirá un párrafo en el que se establecerá los límites de la "Zona Protegida" para la instalación a consignarse.

b.  Confirmar (con el COT) y verificar la ausencia de tensión en cada una  de las fases de la instalación a cada lado que queda sin tensión, cerca de los puntos de corte de la corriente, con un comprobador de ausencia de tensión concebido para el valor de tensión correspondiente.

c.  Indicar en forma explícita, al Jefe del Trabajo, los límites de la zona protegida para el (los) cable

(s) en el (los) que se va a trabajar.

d.  Identificar y señalar en el lugar de Trabajo, el cable o los cables en los que se va a trabajar. Con excepción de los casos donde un elemento indiscutible de identificación permita afirmar con toda certeza, que el cable es aquel en  el que se va a trabajar y que está sin tensión, el Jefe de Consignación en presencia del Jefe de Trabajo, debe:

1. ASEGURARSE, en el Lugar de Trabajo, de la ausencia de tensión del cable identificado, con

un comprobador de ausencia de tensión apropiado.

2. SEÑALAR el cable con marcas de identificación claras que no ofrezcan ninguna duda, sin afectar las existentes.

e.  Informar al Jefe de Trabajo de la presencia de cables ubicados en la vecindad del Lugar de

Trabajo.

f.   Desenergizar los comandos de operación y control, tanto locales como remotos.

g.  Bloquear, en la posición "abierto", los aparatos de corte de la corriente y sus comandos, tanto los ubicados en la Sala de Control como en los equipos de patio involucrados.

h.  Guardar las llaves de los bloqueos hasta cuando, ya finalizado el trabajo, se proceda a levantar los bloqueos.

i.  Llenar y colocar las tarjetas de “PELIGRO NO OPERAR”, sobre los comandos de corte de la corriente que  fueron  bloqueados. Estos avisos de prohibición de maniobras se deben poner, tanto en la sala de control, como en los comandos locales propios de los equipos involucrados.

Si no es  posible  bloquear un aparato de corte de la corriente, el Aviso de  Prohibición de

Maniobra colocado sobre el comando del aparato de corte, materializa el bloqueo.

j.  Adicionalmente llenar y colocar las tarjetas de "PRECAUCION", las pantallas y/o protecciones que estime necesarios.

k.  Poner a tierra cada conductor desconectado en cada extremo del cable. Esta operación debe hacerse utilizando el equipo de puesta a tierra diseñado para el objeto.

l.  Después de cumplido todo lo que antecede, verificar lo realizado, y, luego de asegurarse de que no se ha  cometido  ningún error, entregar al Jefe de Trabajo el o los cables materia de la consignación.

m. Registrar la entrega de la instalación a Mantenimiento, asignando el estado EAM en la OT

respectiva –utilizando el sistema APIPRO-.

Por parte del Jefe del Trabajo:
a.  Acompañar al Jefe de Consignación durante la identificación del (de los) cable(s) en el (los) que se va a trabajar y en las acciones mediante las cuales se materializan las puestas a tierra.

b.  Recibir de parte del Jefe de Consignación la instalación consignada.

c.  Verificar la ausencia de tensión en cada uno de los cables en los que se va a trabajar, con un comprobador de ausencia de tensión adecuado para el valor de la tensión correspondiente.

d.  Poner, por su cuenta, a tierra todos los cables, con equipo apropiado, en todos los puntos de que

estime posible que puede darse la llegada de corriente.

e.  Delimitar materialmente la zona de trabajo, en todos los planos que sea necesario, para cada grupo de trabajo, con dispositivos de señalización que sean visibles, como: letrero "TRABAJAR AQUÍ", avisos, banderolas, banderines cintas, cabos, barreras, etc, previstos apropiados para el objeto. En trabajos nocturnos, vías de  tránsito, o en lugares obscuros agregar señalización luminosa apropiada.

f.   Cuando el trabajo vaya a realizarse en la cercanía de instalaciones con tensión, el jefe de trabajo

debe:
•
Solicitar al jefe de consignación que dichas instalaciones sean consignadas.

•
Si no pueden efectuarse las consignaciones solicitadas, el jefe de trabajo debe colocar las pantallas y los  protectores apropiados para impedir que el personal se  aproxime a los cables y partes de instalaciones  vecinas que quedan energizadas y que constituyen un riesgo de contacto involuntario.

•
Indicar al personal la parte de la instalación en la que se va a trabajar, los elementos de la misma que quedan energizados y recordarle las distancias mínimas de aproximación que debe observar.

Restablecimiento de la Tensión:
Una vez concluidos los trabajos, no se puede restablecer la tensión en cables consignados, antes de que se hayan realizado las siguientes acciones, en el orden que se indica:

Por parte del Jefe del Trabajo:
a.  Revisar que el trabajo se haya ejecutado satisfactoriamente y que el personal no haya dejado olvidados herramientas o materiales en el sitio de trabajo.

b.  Revisar que el sitio de trabajo, los equipos e implementos utilizados queden limpios. c.  Retirar los dispositivos de protección y de señalización colocados por su cuenta.

d.  Retirar los cortocircuitos y las puestas a tierra colocadas por su cuenta.

e.  Reunir al personal, en el lugar convenido previamente, identificando a cada uno por su nombre, para hacerle conocer que se van a energizar los cables.

f.   Registrar en la OT el estado EAO en caso de Finalización del trabajo o solicitar al Jefe de Consignación el registro del SUS o PEN cuando se suspende temporalmente el Trabajo, para con ello materializar la Entrega de la instalación a Operación.

Por parte del Jefe de Consignación:
a.  Recibir  la  instalación  al  Jefe  de  Trabajo.  Nota  importante:  Cuando  en  una  instalación intervienen más de un Jefe de Trabajo, el Tablerista o Jefe de Consignación cumplirá con este paso reiteradamente, para todas las OT.
b.  Retirar los Avisos de Peligro No Operar, las pantallas y los protectores colocados por su cuenta. c.  Retirar los cortocircuitos y las puestas a tierra, colocadas por su cuenta.
d.  Quitar los bloqueos colocados por su cuenta.
e.  Informar al C.O.T que los cables están disponibles para ser energizados.
f.   Restablecer la tensión acatando lo indicado en la Ficha de Maniobras, cuando el COT así lo disponga.

g.  Registrar en la OT el estado FIN en caso de Finalización del trabajo o uno de los estados SUS o

PEN cuando se suspende temporalmente o deja pendiente el Trabajo, según corresponda.

E.
TRABAJOS EN CONDICIONES DE ALTO RIESGO
Tomando en cuenta que algunas de las actividades a realizar tienen un alto riego, se consideró crear  un  requisito  para  el  desarrollo  de  cada  una  de  estas  actividades;  la  siguiente  lista  de verificación debe ser llevada por un  supervisor, jefe del grupo de trabajo o un delegado de la empresa contratista en todos los casos donde se deba trabajar en condiciones de alto riesgo.

Tabla No 9.3: Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo

	¿Se tiene autorización escrita o grabada para hacer el trabajo?
	SI
	NO

	¿Se encuentra informado el ingeniero o supervisor?
	SI
	NO

	¿Se han identificado y reportado los factores de riesgo que no pueden obviarse?
	SI
	NO

	¿Se intentó modificar el trabajo para obviar los riesgos?
	SI
	NO

	¿Se instruyó a todo el personal la condición especial de trabajo?
	SI
	NO

	¿Se designó un responsable de informar al área de salud ocupacional, o al jefe de área?
	SI
	NO

	¿Se tiene un medio de comunicaciones?
	SI
	NO

	¿Se disponen y utilizan los elementos de protección personal?
	SI
	NO


NOTA: Si falta algún SI, el trabajo NO debe realizarse hasta efectuarse la correspondiente corrección.

E.1
Medios de verificación
-
Registros de inducciones y capacitaciones brindadas a los trabajadores

-
Registros de entrega de EPP

-
Fichas para trabajos de alto riesgo

-
Planos de evacuación del campamento temporal

F.
SEÑALIZACIÓN
La señalización de seguridad del área de trabajo cumplirá con lo establecido en el Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Capítulo VI Señalización de Seguridad, Normas generales, Art. 164 y 165. Capítulo VII Colores de Seguridad, Art.167 y 168. Capítulo VIII Señales de Seguridad, Art. 169.

F.1
Clasificación de las Señales de Seguridad
La forma y colores de las señales de seguridad estarán en función del tipo de señal de que se trate. Los pictogramas serán lo más sencillos posibles, y se elaborarán evitando detalles inútiles para su comprensión, estos podrán variar ligeramente o ser más detallados siempre que su significado sea equivalente  y  no  existan  diferencias  o   adaptaciones  que  impidan  identificar  claramente  su significado.

Las señales serán de un material resistente a golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. Las dimensiones de la señales deben ser aquellas que permitan verse y captar el mensaje a distancias razonables del elemento o área sujeta al riesgo.

Para compensar las  diferencias  en área  de  las  cuatro formas  y  para  asegurar que todos los símbolos parezcan relativamente iguales en tamaño cuando se vean a cierta distancia, se deben manejar las dimensiones establecidas en la NTE-INEN 878.

Tabla No 9.4: Clasificación y colores para señales de seguridad

	Tipo de Señal de seguridad
	Forma
Geométrica
	Color

	
	
	Pictograma
	Fondo
	Borde
	Banda

	Advertencia o

precaución
	Triangular
	Negro
	Amarillo
	Negro
	-

	Prohibición
	Redonda
	Negro
	Blanco
	Rojo
	Rojo

	Obligación
	Redonda
	Blanco
	Azul
	Blanco
	-

	
	
	
	
	Azul
	

	Información contra

incendios
	Rectangular o

cuadrada
	Blanco
	Rojo
	-
	-

	Salvamento o

socorro
	Rectangular o

cuadrada
	Blanco
	Verde
	Blanco
	

	
	
	
	
	Verde
	


-
Señales de advertencia
Estarán formadas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro, el fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará en color negro el símbolo del riesgo que se avisa. Estas constituyen símbolos precautelatorios a fin de advertir al personal o público en general situaciones de riesgo.

Ilustración No 9.1: Señales de Advertencia

[image: image15.png]PRORIIDO|
EL




[image: image16.png]


[image: image1.png]PELIGRODE
EXPLOSION.




-
Señales de prohibición
Estas deberán tener una forma redonda, el pictograma se pintará en color negro sobre un fondo blanco, borde y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal), rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal). Estas señales indican la prohibición de un comportamiento susceptible de provocar peligro.

Ilustración No 9.2 Señales de Prohibición
[image: image17.png]


-
Señales de obligación
Serán elaboradas de forma redonda, el pictograma será de color blanco sobre un fondo azul (que deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). Estas se colocarán en el área de transformadores, lugares de trabajo con equipos eléctrico, manejo de herramientas mecánicas, etc.

[image: image18.png]50

e



Ilustración No 9.3 Señales de Obligación

-
Señales relativas a los equipos contra incendios
Serán de forma rectangular o cuadrada, el pictograma será de color blanco sobre fondo un rojo (el cual deberá cubrir  como mínimo el 50% de la superficie de la señal); estas señales deben ser colocadas en los sitios donde se encuentran los sistemas para control de incendios y los extintores, acompañadas de la flecha según el sentido donde se coloquen dichos sistemas.

Ilustración No 9.4 Señales equipos lucha contra incendios

[image: image19.png]


[image: image20.png]v P



[image: image2.png]



-
Señales de salvamento o socorro
Estas señales serán de forma rectangular o cuadrada, son un pictograma de color blanco sobre un fondo verde (que deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). Estas indican, en caso de peligro, la salida de  emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento. Forma rectangular o cuadrada.

Ilustración No 9.5 Señales de salvamento o socorro

[image: image21.png]


[image: image3.png]SENALIZACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA

SALIDA DE

EMERGENCIA





-
Señal complementaria de riesgo permanente
Estas deben ser colocadas en sitios donde se quiera advertir que es una zona de peligro, que los vehículos que por  allí circulen deben disminuir la velocidad para evitar accidentes. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45° y ser de dimensiones similares de acuerdo con el siguiente modelo:

Ilustración No 9.6 Señal complementaria de riesgo permanente

[image: image4.png]



-
Señales para trabajos de menor duración
Se  refiere  específicamente  a  la  protección  de  la  zona  de  trabajo  mientras  permanezcan  allí trabajadores o equipos en operación; las señales más usuales son: Conos de Guía o de Seguridad que se emplean para delinear  canales temporales de circulación y en general cuando el flujo de tránsito ha de ser desviado temporalmente de su ruta. Barrera Tipo Cerco.

Ilustración No 9.7 Señales para trabajos temporales

[image: image22.png]SENALIZACION DE TRAMOS DE RECORRIDO DE EVACUACION QUE
CONDUCEN A SALIDAS DE EMERGENCIA

b2 Oa §Ga 9 4

TE-110 TE-120 TE-130 TE-180 TE-150

Gl GE B2 5K 512

TE-1185 TE-125 TE-135 TE-145 TE-158



[image: image23.png]


[image: image5.png]



-
Señales Luminosas y Acústicas
La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un pictograma sobre un fondo determinado. No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente.

Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con otras señales luminosas.

Además, una vez que la Subestación entre en funcionamiento, se deberán determinar las zonas de exposición  poblacional y ocupacional, como resultado de los monitoreos de campos eléctricos y magnéticos realizados por las respectivas empresas y de las actividades de seguimiento ambiental que ejerza el CONELEC, de acuerdo al Anexo 10, Libro VI del TULSMA, tras lo que se deberán colocar señales alusivas al peligro eléctrico, sobre todo para los  habitantes de las comunidades cercanas a la mencionada S/E. En caso de que, tras las mediciones, no se determinen zonas de rebasamiento, no se colocará señalética alusiva al tema.

Zona de Rebasamiento Poblacional
Según lo señalado en el Anexo 10, Libro VI del TULSMA, la señalización de ingreso a la Zona de Rebasamiento  debe estar visible al público que se encuentre en las cercanías de la instalación eléctrica,  los  paneles  de  señalización  deberán  estar  dispuestos  en  el  límite  de  la  zona  de rebasamiento.  La  señalización  de  advertencia  para  esta  zona  deberá  tener  las  características indicadas en la siguiente figura:

Ilustración No 10.8 Señal de Advertencia CEM (Zona de Rebasamiento Poblacional)

[image: image6.png]A partir de este punto:

Los campos electromagnéticos
exceden los limites para exposicion
poblacional.

El ingreso a esta zona no esta
permitido al publico.

30.5 cm.

‘wo 0'0L

o's

“wo

‘wo 0’9y





Zona de Rebasamiento Ocupacional
De acuerdo a lo establecido en el Anexo 10, Libro VI del TULSMA, la señalización de ingreso a la Zona Ocupacional, debe estar visible tanto al público como al operario de la instalación eléctrica. Si está dentro de una zona ya delimitada físicamente, se debe ubicar la señalización a la entrada de dicha zona. Se demarcará la zona de acuerdo al área donde se implantarán vallas que permitan el acceso únicamente al operario. La señalización de advertencia  para esta zona deberá tener las características indicadas en la siguiente figura:

Ilustración No 10.9 Señal de Advertencia CEM (Zona de Rebasamiento Ocupacional)

[image: image7.png]A partir de este punto:

Los campos electromagnéticos
exceden los limites para exposicién
ocupacional.

El ingreso a esta zona esta permitido
solo a personal autorizado y con las
debidas seguridades.

30.5 cm.

Two gL

‘wo 00k

‘u o'g

‘wo o'gy





E.2
Hojas y rombos de seguridad
La hoja de datos de seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés) es un documento que hace referencia a las  propiedades de peligrosidad y a las consideraciones de seguridad que deben considerarse para trabajar con una sustancia en concreto, además presenta información acerca de su uso, almacenaje, manejo y potenciales efectos en la salud. Esta hoja de seguridad es de entrega obligatoria por parte del fabricante o el responsable de la comercialización de la misma.

Para un mayor conocimiento de estos productos peligrosos se manejan los Rombos de Seguridad, en  los  cuales  se  identifican  los  riesgos  a  la  salud,  riesgos  de  incendio,  riesgos  especiales  y reactividad de cada producto.

Para  conocer  y  manejar  adecuadamente  los  productos  químicos,  se  deberá  capacitar  a  los trabajadores sobre hojas de seguridad y rombos de seguridad y su correcta lectura e identificación.

Ilustración No 9.10: Ejemplo de Rombo e seguridad

[image: image8.png]NIVEL DE RIESGO INFLAMABILIDAD

4-MoRTAL 4-DEBAJO DE 25" .
3-MUY PELIGROSO 3-DEBAJO DE 37" .
2_PELIGROSO 2DEBAJO DE 93" c.
1-POCO PELIGROSO 1-SOBRE 83° .
0 SINRIESGO. 0-NOSE

INFLAMABILIDAD L

RIESGOS
ALASALUD

RESGO RIESGO
ESPECIFICO ESPECIFICO

0X - OXIDANTE
GOR - CORROSIVO

4% - RADIOACTIVO

W NO USAR AGUA

© -RIESGO BIOLOGICO





E.3
Reglas a seguir
Con el fin de asegurar el cumplimiento de este Programa, es necesario considerar las siguientes disposiciones:

1.
La responsabilidad del programa de señalización estará a cargo de la empresa contratista, en lo que le sea aplicable, según sea la fase de obra civil o la de montaje electromecánico, cuando se trate de señalizar equipos, lugares de almacenamiento, impedimento de paso a las obras, estructuras y equipos o maquinarias.

2.
Se deben colocar las señales de seguridad en todos los lugares donde existe peligros y riesgos, mismas que  deben estar en un lugar visible.

3.
Los  materiales  utilizados  en  la  elaboración  de  la  señalización  deben  ser  resistentes, preferentemente metálicos, pintados con pintura anticorrosiva lavable y resistente al desgaste.

4.
Una vez que inicien las actividades de construcción, se señalizará los diferentes frentes de obra.
5.
En caso de que los rótulos presenten daños o, por cualquier razón, su pictograma no sea visible, estos deberán ser reemplazados inmediatamente.

6.
Durante las obras constructivas en las que se requiera utilizar vías públicas o que por su ejecución  impliquen  riesgos  a las  personas  que circulen  por  el sector, se deberán tomar medidas preventivas como: Colocación de conos de seguridad, cintas reflectivas alrededor de la  obra,  señales  de  desvío  y  otras  señales  preventivas  e  informativas  que  garanticen  la seguridad y alerta, tanto del personal de construcción como de  la ciudadanía circulante en general.

7.
Mantener las hojas de seguridad en un lugar visible, para que los trabajadores conozcan como manipular los productos y actuar en caso de accidente.

E.4
Medios de Verificación
-
Registro fotográfico de las señales implementadas en cada frente de trabajo.

-
Registro de  capacitación  de  los  trabajadores  respecto  a los  diferentes tipos  de señales implementadas y su correspondiente significado y manejo.

-
Hojas de seguridad y rombos e seguridad disponibles para las personas que manipulan los productos químicos

G.
USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Todos los trabajadores involucrados con las diferentes fases del proyecto deberán usar ropa de trabajo apropiada y  los respectivos implementos de protección personal que serán suministrados por la empresa contratista antes del inicio de las actividades, para lo que se utilizará un registro de entrega – recepción; asimismo deberán realizarse capacitaciones sobre uso y manejo de EPP. Para realizar óptimamente esta actividad, es importante indicar a los trabajadores la obligación de utilizar el EPP durante toda la jornada de labores. Una vez que cada implemento termine su vida útil, este deberá ser reemplazado inmediatamente.

Considerando  además  que  los  trabajadores  realizarán  diferentes  actividades,  los  implementos entregados a estos deberán variar según la labor de cada empleado, por lo que se recomienda lo siguiente:


Desbroce
El EPP que deberá entregarse a los empleados que realizan esta actividad incluyen:

-
Protección de ojos: contra ingreso de partículas y rayos UV tipo gafas o pantallas para ojos y cara

-
Protección de pies: botas de caucho con punta de acero

-
Protección auditiva: tapones, orejeras o casco integral con orejeras

-
Protección respiratoria: mascarillas (para trabajos con químicos anti malezas) o anti polvos para poda de árboles

-
Ropa de trabajo: pantalón largo, camisa manga larga

-
Protección de manos: Guantes de trabajo para uso de moto sierras y herramientas de corte


Construcción de obra civil y montaje electromecánico, a excepción de trabajos con electricidad
Para los trabajos en general durante la etapa constructiva, que no involucren el manejo de equipos o  instalaciones  energizadas,  tales  como:  adecuación  de  caminos  de  acceso,  excavaciones  y nivelaciones de terreno, fundaciones y cimentaciones para estructuras, traslado de equipos, entre otros, los implementos de seguridad que deberá disponer el personal son los siguientes:

-
Protección de cabeza: casco

-
Protección de ojos: contra ingreso de partículas y rayos UV, gafas o pantallas para ojos y cara

-
Protección de pies: botas antideslizantes con punta de acero ó botas de caucho con punta de acero

-
Protección auditiva: tapones, orejeras o casco integral con orejeras

-
Ropa de trabajo: pantalón y camisa manga larga

-
Protección de manos: Guantes de trabajo, guates de caucho o guantes de cuero según las necesidades del trabajo

-
Arnés de seguridad para trabajos en altura.

-
Fajas anti lumbago, para carga de materiales


Trabajos con electricidad: Energización
Aquellos  trabajos  que  involucren  riesgos   eléctricos  tales  como:   pruebas  de  energización, soldaduras, puestas a tierra, los equipos esenciales de seguridad industrial que deberán disponer para los trabajadores son los siguientes:

-
Protección de cabeza: casco protector con barbiquejos - clase B (Resistente a impactos y choques eléctricos de hasta 30000 V.)  Clase A (Resistente a impactos y choques eléctricos de hasta 2200 V).

-
Protección de ojos: contra ingreso de partículas y rayos UV tipo gafas

-
Protección de pies: Calzado dieléctrico (clase G, H o I según la norma INEN).

-
Protección auditiva: tapones, orejeras o casco integral con orejeras

-
Ropa de trabajo: pantalón y camisa manga larga, preferiblemente de algodón y con cintas reflectivas o chaleco reflectivo.

-
Protección de manos: Guantes de trabajo (con pupos de goma no metálicos) o cuero para trabajo sobre cableado

-
Arnés de seguridad para trabajos en altura.

-
Fajas anti lumbago, para carga de materiales

-
Cinturón de herramientas hecho en goma o cuero

Además,  para  el  óptimo  desarrollo  de  este  Programa,  es  importante  seguir  las  siguientes recomendaciones:

1.
La  empresa  contratista  debe  asegurar  la  entrega  de  EPP  que  garantice  la  protección adecuada de los trabajadores durante la jornada diaria, por lo que también debe inspeccionar constantemente el uso diario y mantenimiento de cada implemento.

2.
La ropa de trabajo además de proteger completamente al trabajador, debe ser cómoda, permitir la libertad  de movimientos y no tener pliegues, con el fin de evitar que la ropa se enrede con la maquinaria o equipos utilizados durante las labores diarias.

3.
Para la protección de los ojos se deberán utilizar en todo momento las gafas de seguridad, en especial  durante  los  movimientos  de  tierra  y  cuando  se  utilicen  sustancias  que  puedan salpicar hacia la cara de los empleados, a estas se les debe dar mantenimiento continuo con el fin de evitar que estos interrumpan o alteren la visibilidad de cada trabajador.

4.
Cuando  se  manejen  sustancias,  como  combustibles,  es  recomendable  que  se  utilicen guantes para proteger a los empleados, ya que estas sustancias pueden causar daño a la piel. Asimismo, cuando se manejen máquinas o equipos para actividades manuales, como el desbroce de vegetación, también se deben utilizar guantes.

5.
El calzado a entregar a todos los trabajadores debe ser antideslizante, además a quienes tendrán  relación  con  zonas  donde  hay  riesgo  eléctrico  deberá  entregarse  calzado  con características dieléctricas.

6.
Utilizar mascarillas con filtro, que cumplan con la función de retener las sustancias gaseosas irritantes que se quieran evitar.

7.
La entrega del EPP se realizará mínimo una vez cada año para artículos como: ropa de trabajo, botas,  overoles, fajas, mascarillas u gafas protectoras; en caso de requerirse  el cambio de EPP antes de un año, este deberá darse.

8.
La periodicidad de entrega de tapones, orejeras, cascos integrales con orejeras y cascos dependerá del tiempo de vida útil establecido por el fabricante de cada producto; no obstante para el cambio de equipos se debe considerar el estado en el que se encuentra el EPP.

9.
La  entrega  de  guantes  de  trabajo  será  realizado  considerando  las  actividades  que desempeñan, sin embargo el cambio deberá ser al menos trimestralmente.

10.
Se deberá mantener un stock de cascos de seguridad y chalecos con cintas reflectivas para uso de posibles visitantes a las obras, con el fin de garantizar la disminución de riesgos de cada persona que vaya al sitio.

F.1
Medios de Verificación
-
Registro de entrega de EPP a los trabajadores.

-
Registros de capacitación acerca de uso y mantenimiento de los equipos

-
Registros de inspecciones y cambio del EPP
-
Registro fotográfico

9.6.2.3 Salud Ocupacional
Dentro de este se incluyen acciones de control y prevención de enfermedades derivadas de las actividades a  ejecutarse y contiene referencias de primeros auxilios, prevención de la  salud y exámenes médicos periódicos.

CELEC EP- TRANSELECTRIC asegurará que todo el personal que trabaje en la empresa o a través de contratistas, estén saludables y físicamente hábiles para que desarrollen el tipo de trabajo para el cual fueron contratados.

A más  de  los  procedimientos  realizados  por  TRANSELECTRIC,  dentro  de  este  Programa,  se recomienda la ejecución de las siguientes actividades, durante las etapas de construcciones civiles y montaje electromecánico:

A.
CONDICIONES GENERALES
Según el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores en el Art. 430.- Asistencia médica y farmacéutica.-  Para la efectividad de las obligaciones de proporcionar sin demora asistencia médica  y  farmacéutica  establecidas  en  el  artículo  365;  y,  además,  para  prevenir  los  riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las siguientes reglas:

1.
Todo  empleador  conservará  en  el  lugar  de  trabajo  un  botiquín  con  los  medicamentos indispensables  para  la  atención  de  sus  trabajadores,  en  los  casos  de  emergencia,  por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el empleador tuviera veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a enfermería.

2.
Si durante la construcción del proyecto, el número de empleados excediera de 50 pero fuese menor  a  100,  sin  perjuicio  que  estén  bajo  relación  de  dependencia  de  CELEC  EP  – TRANSELECTRIC o del  contratista asignado para una obra o actividad, se conformará un comité de seguridad, dicho comité deberá  constar en actas firmadas por los responsables y

trabajadores y el comité de seguridad será el encargado de designar el jefe o supervisor de seguridad y conformar las brigadas de seguridad correspondientes.

3.
El empleador que tuviere más de 100 trabajadores establecerá en el lugar de trabajo, en un local adecuado para el efecto, un servicio médico permanente, el mismo que, a más de cumplir con lo determinado en el  numeral  anterior, proporcionará a todos los trabajadores medicina laboral preventiva. Este servicio contará con  el personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el Ministerio de Trabajo y Empleo y supervigilado por el Ministerio de Salud.

4.
Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según el caso, no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa, en el lugar de trabajo, ordenará el traslado del trabajador, a costo del empleador, a la unidad médica del IESS o al centro médico más cercano del lugar del trabajo, para la pronta y oportuna atención.

5.
Son responsabilidades del trabajador:

−
Estar en buen estado de salud para el cumplimiento de las responsabilidades laborales.

−
Trabajar bajo un régimen de trabajo el cual no altere su salud mental ni física.

−
Limpiar su lugar de trabajo después de cada jornada.

−
Respetar todas las señalizaciones de seguridad y salud.
−
Siempre usar su equipo de protección personal (EPP) dentro de los horarios y lugares de trabajo.

B.
MEDICINA PREVENTIVA E HIGIENE EN EL TRABAJO
1.
Todo trabajador, deberá someterse a una evaluación que incluya exámenes pre-ocupacionales y la valoración médica. Este chequeo será repetido con periodicidad anual y/o al momento del retiro del trabajador o finalización del contrato laboral.

2.
Se verificará que durante la ejecución de todas las actividades del proyecto se obedezcan las condiciones mínimas de higiene y medicina laboral preventiva, según lo dispone el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas.

3.
Se deberán realizar exámenes médicos al momento del ingreso  del trabajador, durante el desarrollo de la  actividad laboral y de egreso, y sus resultados deberán registrarse en el historial médico  de cada  uno  de  los  trabajadores. El examen médico  general  debe  estar enfocado a evaluar y analizar la aptitud  y condiciones físicas de los trabajadores acorde a las actividades laborables que deberán realizar.

4.
Se deberán realizar exámenes médicos periódicos, una vez al año como mínimo, según los factores   de   riesgo   de  cada   actividad.   Así   como  también  en  casos   de   cambio   de ocupación/actividad o reingreso al trabajo. Los exámenes médicos deben incluir al menos:

-
Chequeo auditivo

-
Examen de la vista

-
Radiografía de la columna vertebral

5.
La contratista deberá mantener permanentemente fichas médicas de todos los trabajadores, para facilitar el seguimiento de las condiciones de salud de cada empleado.

6.
Previo al inicio de la construcción, o máximo en el primer mes de actividades, se deberán realizar jornadas  de  vacunación de acuerdo al factor de riesgo. Como medida preventiva se exigirá la vacunación contra hepatitis A, B y tétanos, previa su incorporación al proyecto.

7.
En cada sitio de trabajo se dispondrá permanentemente de un botiquín de primeros auxilios, el que contendrá como mínimo lo siguiente:

-
Analgésicos, Antipiréticos

-
Antihistamínicos , Antiespasmódicos

-
Antiflatulantes, Sales de Hidratación

-
Alcohol (Yodado – Antiséptico)

-
Algodón hidrófilo esterilizado

-
Apósitos autoadhesivos

-
Vendas anchas (2 rollos), Vendas angostas (2 rollos)

-
Tela adhesiva ancha (4.5 cm x 5 m aprox.)

-
Gasas esterilizadas 20 x 20 cm

-
Inyecciones (Jeringas), tijeras

-
Cuello Ortopédico

-
Un juego de férulas inflables para fracturas o hemorragias (tipo COVER-PROT)

-
Botellón lava-ojos

-
Camilla liviana

-
Esparadrapos, Curitas

-
Guantes desechables

-
Jabón blanco

-
Agua potable (5 litros), si no se cuenta con agua corriente o provisión de agua permanente

-
Tijeras punta redonda

-
Manta térmica

-
Termómetro digital

-
Bolsa de autocierre (para desechos hospitalarios)

C.
ACCIDENTES LABORALES
1.
Todo accidente laboral ocurrido deberá ser reportado, registrado y anexado al historial médico de cada trabajador, según un formato de Ficha de Aviso de Accidentes, en el cual se indique el tipo,  causante,  afectación  y  datos  específicos  sobre  el  accidente  y  forma  de  tratamiento, requerimientos de reposo o intervención.

2.
Se deberá seguir un protocolo de seguridad para que se registre el accidente y conocer cualquier dato de interés como lugar del accidente, testigos, fecha, hora, circunstancias, etc.

3.
Todo accidente, por pequeño que sea, deber ser informado al jefe de obra para que este registrado.  Dependiendo de la gravedad del accidente, se deberá asistir inmediatamente o llevarlo al centro médico más cercano.

4.
Todo incidente-accidente debe tener una investigación que proporcione las causas que lo revocaron para eliminar su reincidencia.

C.1
Prevención de Accidentes
1.
Evitar halar objetos pesados; si el objeto a transportar es muy pesado se debe solicitar ayuda

2.
Utilizar siempre el EPP entregado

3.
En caso de realizar trabajos de alto riesgo, estos deben ser realizados con un compañero

4.
Reportar de inmediato todo tipo de accidente ocurrido

5.
No utilizar ropa floja o suelta si se trabaja con equipos en movimiento o que contengan piezas en movimiento

6.
En caso de que un empleado haya ingerido licor o estimulantes, no deberá trabajar pues ha perdido parte de sus facultades.

7.
No comer en las áreas de trabajo.

8.
Mantener libre de obstáculos las zonas de tránsito de materiales de y productos

9.
Al  mantener  buenas  condiciones  sanitarias,  se  reduce  la  posibilidad  de  contagio  de enfermedades.

10.
Colocar avisos de advertencia que ayuden a evitar confusiones y problemas.

11.
Conocer el correcto empleo del Plan de Contingencia.

C.2
Emergencias Médicas
Las emergencias médicas durante la jornada de labores, deberán ser atendidas mediante primeros auxilios y posteriormente según lo establecido en el Programa de Contingencias; en caso de que el accidente sea grave, este deberá manejarse en el sitio hasta que sea posible llevar a la víctima del accidente al centro de salud más cercano.

Sin embargo, es necesario que en cada frente de trabajo se disponga de un protocolo claro y dinámico  a  fin  de  atender  las  emergencias  médicas  que  puedan  suscitarse,  en  base  a  una adecuada capacitación en primeros auxilios a las brigadas o cuadrillas de socorro conformadas por los mismos trabajadores, teniendo en cuenta que siempre deberá existir personal capacitado para dar atención inmediata.

En caso de que se produzca una emergencia médica, se procederá según el Instructivo para Registro  de   Accidentes/Incidentes  de  Trabajo   –  GES  (Código  ITS-ISI-#7  Versión  02)  de TRANSELECTRIC, donde se  incluyen las responsabilidades de la Subgerencia de operación y Mantenimiento, el Representante  Legal  del  Contratista,  los   Administradores  de  los  contratos  de  operación  y mantenimiento, de los Jefes de trabajo y del Personal de  ejecución, así como los formularios a utilizar.

D.
RUIDO Y VIBRACIONES
1.
Se fija como límite máximo de presión sonora a 85 decibeles escala A del sonómetro medido en el lugar en  donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza para el caso de ruido continuo con ocho  horas de  trabajo. No  obstante, los  puestos  de trabajo que  demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea  de regulación o vigilancia, concentración o cálculo no excederán de 70 decibeles de ruido.

2.
Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro “A” en posición lenta, que estarán relacionados con el tiempo de exposición deberán cumplir con los límites establecidos en la siguiente tabla:

Tabla No 9.5 Tiempo de exposición a niveles de ruido
	Nivel Sonoro
dB (A-lento)*
	Tiempo de exposición*
por jornada / hora

	85
	8

	90
	4

	95
	2

	100
	1

	110
	0,25

	115
	0,125


*Exposiciones continúas equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.
3.
En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 85 dB. Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1:

[image: image9.png]_Cl 2 3

D=—+—+—
Tl T2 T3




C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. T = Tiempo total permitido a ese nivel.

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A), cualquiera que sea el tipo de trabajo.

4.
Las  máquinas  o  herramientas  que  originen  vibraciones  tales  como  martillos  neumáticos, apisonadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores.

5.
Los equipos pesados como tractores, excavadoras o análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos con amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda.

E.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
-
Factura de compra de implementos para botiquín de primeros auxilios

-
Registros de exámenes de médicos para personal, según criterio del responsable del Área de

Salud Ocupacional

-
Registros de vacunación de todos los trabajadores

-
Registro de Fichas de Accidentes e Incidentes, por cada actividad realizada.

-
Registro del personal con los turnos de trabajo, horarios y registros de medicina preventiva realizados a los trabajadores.

-
Registro fotográfico

9.6.3.
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
9.6.3.1 Objetivo
Proponer acciones a ejecutar en respuesta a las emergencias o contingencias que se pueden presentar durante la realización de las actividades relacionadas con el proyecto, procurando que se garantice una mínima afectación a los siguientes:

-
La integridad física o la vida del personal propio o de terceros presentes en las instalaciones de la empresa.

-
La integridad física o la vida de los residentes de las áreas geográficas cercanas en las cuales el proyecto influencia.

-
La integridad física de las propiedades o bienes de la Empresa.

-
La integridad física o la vida de los sistemas ecológicos ubicados en el entorno cercano a las instalaciones de la empresa.

9.6.3.2 Organización y responsabilidades
A.
PERSONAL EN OBRA
Abarca a todo el personal, dividido según áreas de trabajo sean estas: Sitios de construcciones de obras  civiles  y   montaje  electromecánico,  área  de  almacenamiento  y  bodegaje  dentro  del campamento temporal, personal transportista.

Son los primeros en dar la alarma de la contingencia/incidente registrado, dentro del personal operativo  se   organizarán  cuadrillas  de  atención  frente  a  contingencias,  quienes  serán  los encargados de la atención primaria del incidente/accidente registrado.

B.
RESIDENTES DE OBRA
Son los responsables de la coordinación de las obras constructivas y abastecimiento tales como:

capataces, residentes de obra, Bodegueros, entre otros.

Son los encargados de evaluar la contingencia respecto a la necesidad o no de ayuda externa, organizar a las cuadrillas correspondientes para la atención de la contingencia/incidente, notificar al campamento  base  (jefatura  a  cargo)  sobre  la  contingencia/incidente  registrado,  y  presentar  el informe  correspondiente.  También  serán  los   encargados  de  poner  en  práctica  las  medidas correctivas implementadas para evitar con ocurrencia o recurrencia de la contingencia/incidente.

C.
JEFATURAS Y SUPERVISIÓN
Es el personal ejecutivo encargado de la organización y control de la supervisión de la obra: Jefatura  de  construcción,  Jefatura  de  seguridad,  salud  y  ambiente,  Jefatura  de  compras  y adquisiciones, Supervisores, Recursos Humanos.

La jefatura a cargo será las encargada de, una vez recibida la señal de alarma desde los sitios de obra, y dependiendo de la magnitud del incidente, dar el apoyo logístico para la atención del suceso, llamar a organismos de apoyo como: cruz roja, defensa civil, hospital cercano, bomberos para la ayuda  en  el  combate  de  la   contingencia,  y  notificar  a  la  fiscalización  de  CELEC  EP  – TRANSELECTRIC.  También  será  su   responsabilidad  el  análisis  de  la  contingencia/incidente suscitado, según el informe presentado, definir responsabilidades y aplicar las medidas correctivas para evitar su recurrencia.

D.
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Son los representantes de CELEC EP – TRANSELECTRIC, quienes se encargan de la fiscalización del proyecto.

En caso de  existir una contingencia/incidente que involucre  cualquier tipo de afectación a los componentes físico, biótico o social, serán los encargados de notificar a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (CONELEC) y de presentar el informe correspondiente.

9.6.3.3 Atención de contingencias
A.
NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS
En caso de ocurrencia de cualquier eventualidad, que pueda causar daño al proyecto o a los empleados durante la ejecución de actividades relacionadas con este, se deberá:

1.   Mantener constante comunicación entre el personal ubicado en el sitio de la obra y el personal ejecutivo de la empresa a cargo del proyecto.

2.   Tras  la  ocurrencia  de  la  contingencia,  el  supervisor  de  obra  o  responsable,  deberá comunicar inmediatamente a la empresa operadora sobre el evento ocurrido. Asimismo, se establecerá comunicación con centros de salud, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos o cualquier otra institución que pueda colaborar ante la emergencia, mediante vía telefónica.

3.   Se deberán establecer mecanismos de comunicación para notificar a la comunidad cercana acerca del peligro  al que están expuestos, en caso de que los habitantes del sector se puedan ver afectados por la contingencia ocurrida.

4.   El Contratista comunicará a CELEC EP - TRANSELECTRIC cualquier contingencia que pudiera provocarse en las actividades constructivas y que conlleve consigo cualquier tipo de afectación a los componentes: físico, biótico y/o social, en un tiempo no mayor a 24 horas luego de producido el incidente,  CELEC EP – TRANSELECTRIC a su vez notificará al CONELEC en un tiempo no mayor a 24 horas luego de ser previamente notificado por la contratista.

La  organización  y  responsabilidades  frente  a  contingencias  o  incidentes  suscitados  son  los representados en el siguiente organigrama:

Ilustración No 9.11 Organigrama de atención de emergencias
Notificación incidente
(Personal de obra)
Residente de obra

Organización de las cuadrillas


Evaluación de la contingencia

No requiere apoyo externo


Requiere apoyo externo

Llamar a Jefatura para solicitar apoyo

Atención de la contingencia con las cuadrillas correspondientes

Llamar a Jefatura para informe de incidente



[image: image24.png]


Apoyo de entes externos

- Policía Nacional

- Bomberos

- Defensa Civil

- Cruz Roja

- Hospitales

Realización de reporte de incidente registrado



Informar a AAR sobre incidente suscitado

Entrega de reporte a

Jefatura

Entrega de reporte a AAR

Realizado por: GREENLEAF CIA. LTDA
B.
REQUERIMIENTOS
Para la adecuada respuesta ante cualquier emergencia, en los sitios de obra se debe contar, como mínimo, con lo siguiente:

1.   Equipos  de  comunicación,  como  radios  o  teléfonos  móviles,  en  el  sitio  donde  estén laborando los trabajadores. Asimismo, en el lugar de la obra se debe contar siempre con medios de transporte.

2.   Implementos de socorro y primeros auxilios, como botiquín de primeros auxilios, cuerdas, camilla, entre otros.

3.   Listado de centros de salud, o similares, ubicados en las proximidades del sitio donde se estén realizando las obras.

4.   Un rótulo con los números de emergencia de las instituciones que pueden ser requeridas.

Tabla No 9.6: Teléfonos de Emergencia para el área de ubicación del proyecto
	TELEFONOS DE EMERGENCIA PROYECTO CHONGÓN – SANTA ELENA

	Bomberos
	Guayaquil: 102, 04-2320-575

	Policía Nacional
	Guayaquil: 101, 112

	Cruz Roja
	Guayaquil: 131, 04-2567-097

	Defensa Civil
	Guayaquil: 04-2490-020

	Centros
de
Salud

Guayaquil
	*Subcentro de Salud Chongón: 08-639-437 (Dr. Rafael Jiménez)

*Subcentro Salud Consuelo: 098-177-242 (Dr. Franklin Delgado)

*Subcentro  de Salud Puerto Hondo: 093-024-057 (Dr. Edison

	Ministerio del Ambiente

Direcciones Provinciales
	Guayas: 04-2306-645 / 04-2309-728

	Dirección
de
Medio

Ambiente  del  Municipio de Guayaquil
	04-2599-100  ext. 3411

	CELEC
EP
–

TRANSLECTRIC
	Troncal (QUITO) – Unidad Ambiental: 02-2503-084
Subestación Caraguay: 04-5112-912


*Teléfonos sujetos a cambio cada 01 de septiembre

Elaborado por: GREENLEAF CIA. LTDA
C.
ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE RESPUESTA
Se  deberá  organizar  a  los  empleados  para  la  realización  de  tareas  específicas  en  caso  de emergencia, lo  cual  dependerá  del número  de trabajadores  que  participen  en la  ejecución de actividades relacionadas al proyecto.

Será el supervisor de obra el encargado de coordinar las acciones para responder ante cada una de las contingencias,  mismo que contará con la colaboración del jefe de cuadrilla, y designará las tareas  específicas  a  realizar  por  cada  empleado;  se  recomienda  establecer  como  mínimo  los siguientes equipos de respuesta:

-
Grupo de comunicación: constituye un pequeño grupo de trabajadores designado para notificar la emergencia sucedida a las autoridades pertinentes, dependiendo del suceso. A continuación

se presenta un resumen de las responsabilidades encargadas a este grupo:
	ANTES
	DURANTE
	DESPUES

	Conocer
el
Programa
de

Contingencias y sus respectivos protocolos
	Verificar  la  autenticidad  de  la voz  de  alarma,

comprobando   su   veracidad;   caso   contrario avisar de su no autenticidad.
	Participar
en
el análisis  de  la  causa del evento.

	Mantener  a  mano  los  números

de emergencia
	Iniciar los protocolos necesarios para disminuir

las consecuencias del siniestro.
	

	Verificar la presencia de medios de  comunicación dentro de las instalaciones
	Dependiendo   de   la   contingencia   ocurrida, contactar a las autoridades pertinentes para que acudan al sitio y brinden su ayuda.
	


-
Grupo de primeros auxilios: en el que se incluye un conjunto de empleados que se ocuparán de brindar ayuda  a  las víctimas de accidentes, en caso de que estos ocurran. Tendrán como responsabilidades principales las siguientes:

	ANTES
	DURANTE
	DESPUES

	Conocer  el  Programa  de

Contingencias
y
sus respectivos protocolos
	Estabilizar  al  paciente  y  asegurarse  de  que  el

mismo   se   encuentre   en   condiciones   seguras mientras lleguen organismos de socorro.
	Participar  en  el  análisis de la causa del evento

	Verificar
el
estado
del botiquín

de

primeros auxilios.
	Verificar  la  autenticidad  de  la  voz  de  alarma,

comprobando su veracidad (sino avisar de su no autenticidad)  e  iniciar  los  protocolos  necesarios para disminuir las consecuencias del siniestro
	Solicitar la reposición de los materiales utilizados durante la emergencia.

	Recibirán
capacitación

mínimo
semestralmente

(en primeros auxilios).
	Ayudar   a   la   evacuación   de   heridos   de   las instalaciones y ayudar a su estabilización.
	


-
Grupo contra incendios: se escogerá a un grupo de empleados que estarán encargados de realizar  las   actividades  para  el  manejo  de  incendios  menores,  en  caso  de  ocurrencia. Seguidamente se indican las tareas encomendadas a este grupo:

	ANTES
	DURANTE
	DESPUES

	Conocer
el
Programa
de

Contingencias y sus respectivos protocolos.
	Si  se  da  la  voz  de  alarma  contra  incendios, mantener la calma, tomar el extintor más cercano y utilizarlo de acuerdo al protocolo de uso.
	Participar en el análisis
de
la causa del evento.

	Debe  conocer  la  ubicación  de

los extintores y para que tipos de incendio corresponde cada uno.
	
	

	Recibir
capacitación
mínimo

semestralmente.
	Verificar  la  autenticidad  de  la  voz  de  alarma,

comprobando su veracidad (caso contrario notificar su    no    autenticidad)   e   iniciar   los   protocolos necesarios  para  disminuir  las  consecuencias  del
	Solicitar
la reposición de los extintores usados

	Revisar
el
estado
de
los

recursos   contra   incendio   que
	
	


	ANTES
	DURANTE
	DESPUES

	poseen las instalaciones
	siniestro.
	


-
Grupo  de  evacuación:  estará  conformado  por  mínimo  cinco  empleados  que
serán  los delegados para evacuar a  las personas que se encuentren en el sitio del proyecto, y realizarán

las siguientes acciones:
	ANTES
	DURANTE
	DESPUES

	Conocer   el   Programa   de

Contingencias
y
sus respectivos protocolos.
	Despejar   cualquier   obstáculo   de   las   rutas   de evacuación.
	Participar
en
el análisis de la causa del evento.

	Despejar cualquier obstáculo de las rutas de evacuación.
	En caso de que se dé la orden de evacuación, se

colocarán  en  el  inicio  del  recorrido  de  su  área  de cobertura y empezarán a desalojar a las personas que se encuentren en la misma.
	

	Conocerán todas las vías y salidas
alternas
de evacuación.
	Tratar de calmar a las personas evacuadas, dando

confianza de que van a salir todos ilesos.
	

	
	Guiar  a  todas  las  personas  hacia  un  punto  de

encuentro.
	

	Recibirán
capacitación

mínimo semestralmente.
	Revisar todas las áreas del proyecto para asegurarse

de que ninguna persona se quede en el sitio.
	


9.6.3.4 Plan de Seguridad y Salud frente a Contingencias
A.
CONTINGENCIAS NATURALES A.1
Sismos
En caso de ocurrencia de esta contingencia, se recomienda implementar las acciones propuestas

en el siguiente protocolo operativo:

Ilustración No 9.12: Protocolo operativo en caso de sismo
[image: image25.png]


ANTES DEL SISMO
Identificar y señalizar las áreas seguras y rutas de evacuación, dentro y fuera de las instalaciones


Mantener despejadas las rutas de evacuación de objetos y/o maquinaria


Implementar charlas de información al personal y realizar simulacros

OCURRENCIA DEL SISMO
[image: image26.png]Greenleaf Ambiental
Company Cia, Ltda,

Servicios de Consultoria Ambiental



[image: image27.png]3
CELEC e

UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC



Mantener la calma e iniciar la evacuación


Disponer la evacuación hacia zonas de seguridad


Paralizar las maniobras, en particular las relacionadas con maquinaria y/o equipos


Si el sismo ocurre en la noche, utilizar linternas (nunca velas o encendedores)

[image: image28.png]3
CELEC e

UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC



DESPUES DEL SISMO
Brindar atención inmediata a los afectados


Mantener al personal en zonas de seguridad hasta que cesen las réplicas


Retirar del área de trabajo toda maquinaria o equipo que pudiera resultar averiado

Elaborado por: GREENLEAF CIA. LTDA

B.
CONTINGENCIAS ANTROPOGÉNICAS B.1
Incendios
Durante la etapa de construcción de la Subestación, se contará con oficinas y otras instalaciones temporales que son susceptibles de sufrir incendios, mientras que durante los trabajos de campo pueden ocurrir incendios debido  a accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de transporte, debido a lo que se deben establecer procedimientos sobre las medidas de seguridad a adoptar, por lo que se recomienda lo siguiente:

Ilustración No 9.13: Protocolo operativo en caso de incendio
ANTES DEL INCENDIO
Dar a conocer procedimientos de control de incendios


Contar con esquema de ubicación de extintores en un

lugar visible

Colocar extintores en lugares de fácil acceso y donde

no obstruyan el

[image: image29.png]Greenleaf Ambiental
Company Cia, Ltda,

Servicios de Consultoria Ambiental



[image: image30.png]Greenleaf Ambiental
Company Cia, Ltda,

Servicios de Consultoria Ambiental



paso

Todo extintor tendrá un rótulo con información e

instrucciones


A cada extintor se le dará mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de

fabricante
DURANTE EL INCENDIO
Dar voz de alerta


Dirigir a empleados hacia un sitio

seguro

Participación de grupo interno contra incendios


Aviso al Cuerpo de Bomberos

Lucha contra el incendio

[image: image31.png]3
CELEC e

UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC



[image: image32.png]Greenleaf Ambiental
Company Cia, Ltda,

Servicios de Consultoria Ambiental



Incendio común: rociar con agua o usar extintores


Incendio de líquidos o gases inflamables: cortar suministro de producto y usar extintores de polo químico seco, espuma o tierra seca


Incendio eléctrico: cortar suministro de energía y usar extintores de polvo seco, tierra o arena

DESPUES DEL INCENDIO
Mantener tranquilo al personal, sobre todo a afectados


Atender a los afectados o trasladarlos hacia centro de salud


Investigación y cuantía de pérdidas


Habilitación de instalaciones y retorno

a actividades
Elaborado por: GREENLEAF CIA. LTDA
B.2
Electrocución
En caso de ocurrencia de esta contingencia, se recomienda la aplicación del Protocolo propuesto a continuación:

Ilustración No 9.14: Protocolo operativo en caso de electrocución
[image: image33.png]Greenleaf Ambiental
Company Cia, Ltda,

Servicios de Consultoria Ambiental



ANTES DEL INCIDENTE
[image: image34.png]Greenleaf Ambiental
Company Cia, Ltda,

Servicios de Consultoria Ambiental



Verificar continuamente el uso obligatorio del EPP recomendado


Comprobar que el personal relacionado con labores eléctricas esté capacitado

[image: image35.png]3
CELEC e

UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC



DURANTE EL INCIDENTE
Proceder al cierre del circuito
Comunicar la ocurrencia del accidente a los responsables del proyecto

DESPUES DEL INCIDENTE
Llamar inmediatamente al

Cuerpo de Bomberos


Comprobar que el accidentado no esté en contacto con el conductor a tensión, caso contrario se lo debe desprender

del objeto

Si se cree que el afectado tiene fracturas, no se lo debe mover y se debe esperar a que llegue el personal

médico
Mientras la víctima no se recupere, no se le dará líquidos


Si se observan signos de parada circulatoria, practicar simultáneamente masaje cardiaco




Cuando se ha desprendido a la víctima, darle respiración artificial

Mientras llega la asistencia médica, abrigar a la víctima, moverlo lo menos posible y cuidar sus quemaduras


Si tras recuperarse momentáneamente, la víctima convulsiona se debe dar respiración artificial otra vez


Elaborado por: GREENLEAF CIA. LTDA
B.3
Caídas
Considerando que durante la implementación del proyecto se realizarán actividades en altura, es importante  considerar el riesgo de caídas del personal, en cuyo caso de ocurrencia el Grupo de primeros auxilios actuará, según lo que se recomienda a continuación:

Ilustración No 9.15: Protocolo operativo en caso de caídas
ANTES DEL INCIDENTE
Verificar el uso obligatorio del EPP de todos los empleados que vayan a realizar trabajos en altura


Previo a la realización de la tarea, llenar lista de verificación para trabajos en altura

DESPUES DEL INCIDENTE
Verificar si la persona accidentada está consciente


En caso de que las heridas sufridas sean leves, serán atendidas por el

Grupo de primeros auxilios
Si el accidentado sufrió fracturas, inmovilizar a la persona y

Retirar a la persona de sus actividades y reincorporarlo sólo cuando un médico lo determine

Elaborado por: GREENLEAF CIA. LTDA

trasladarlo al centro de atención médica más cercano o solicitar ayuda a la Cruz Roja

B.4
Evacuación
En caso de que cualquiera de las emergencias antes mencionadas se convierta en un desastre de mayores proporciones, se realizará la evacuación de los empleados y particulares. Por lo que se propone la implementación del siguiente protocolo:

Ilustración No 9.16: Protocolo operativo para evacuación
OCURRENCIA DE LA CONTINGENCIA
Orden de evacuación

Utilización de rutas de evacuación y señalización

interna


Verificar que todas las personas hayan sido evacuadas y se hayan

dirigido al punto de encuentro
Envío de heridos (en caso de haberlos) hacia centros de atención



Elaborado por: GREENLEAF CIA. LTDA
9.6.4.
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS
9.6.4.1 Objetivo
Determinar las actividades a ejecutar para un adecuado manejo de los desechos generados durante cada  una  de  las   fases  del  proyecto,  incluyendo  recolección,  almacenamiento,  transporte  y disposición final.

9.6.4.2 Descripción de desechos
Basándose  en  las  principales  actividades  a  realizarse  durante  el  desarrollo  del  proyecto,  se determinó que los residuos que posiblemente se generarán son los siguientes:

Tabla No 9.7: Posibles desechos generados durante la construcción de la S/E
	TIPO DE
DESECHO
	RECOLECCIÓN
	FRECUENCIA
	DISPOSICIÓN
	OBSERVACIONES

	Desechos sólidos comunes (inorgánicos)

	Vidrio, papel cartón, plásticos
	Sitios en la obra acondicionados para el efecto – separación en la fuente
	Permanente
	Transporte hasta sitios

autorizados por la municipalidad local para su disposición final o entrega a particulares encargados de su reciclaje o reutilización.
	Aplica técnicas de reutilización y/o reciclaje

	Chatarra metálica

– varillas de hierro
	Por piezas o en cajas

de madera en un lugar específico de almacenamiento
	Al final de las jornadas diarias
	Entrega a personas recicladoras para fundiciones o a chatarrería
	Aplica técnicas de reciclaje

	Tierra, material pétreo producto de la excavación
	Acumulación en sitios cercanos a las obras, protegidos para evitar polución
	Permanente durante

las obras civiles de apertura de caminos, franja de servidumbre y excavaciones
	Transporte hasta sitios autorizados por la municipalidad local para su disposición final
	

	Residuos de la construcción y escombros
	Acumulación en sitios cercanos a las obras, protegidos para evitar polución
	Permanente durante las obras civiles de cimentación
	Transporte hasta sitios autorizados por la municipalidad local para su disposición final
	

	Desechos sólidos comunes (orgánicos)

	Restos de malezas y vegetación
	Acumulación en los

alrededores de las obras, como material de mejoramiento y abono
	Permanente durante

las obras civiles de aperturas de caminos y franja de servidumbre
	Se lo dispondrá adecuadamente en sitios aledaños a las obras para que sirvan como abono y mejoramiento del suelo
	desecho orgánico Aplica técnicas de reutilización,

	Restos de alimentos
	Sitios en la obra

acondicionados para el efecto – separación en la fuente
	Permanente durante la alimentación del personal
	Se lo dispondrá adecuadamente

en sitios aledaños a las obras para que sirvan como abono y mejoramiento del suelo
	Desecho orgánico.

Serán separados de los desechos de vidrio, papel, y plástico

	Desechos sólidos y pastosos peligrosos

	Restos de aceites
	Tanques o tambores.
	Mantenimientos
	Almacenamiento temporal en
	Los mantenimientos


	TIPO DE
DESECHO
	RECOLECCIÓN
	FRECUENCIA
	DISPOSICIÓN
	OBSERVACIONES

	lubricantes y

grasas
	Deberán acopiarse en

sitios adecuados de la obra con piso impermeabilizado y trampas de grasas.
	menores de

maquinaria y vehículos
	área de almacenamiento de

desechos peligrosos. Disposición final - entrega a gestores calificados. En el caso del Cantón Guayaquil se sujetarán a las disposiciones dadas en la Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición final de aceites usados.
	menores serán

realizados únicamente en el campamento temporal. Los gestores encargados de la disposición final contaran con licencia ambiental.

	Desechos hidrocarburados (guaipes, filtros, etc.)
	Tanques o tambores. Deberán acopiarse en sitios adecuados de la obra con piso impermeabilizado y trampas de grasas.
	Durante actividades

de mantenimiento del sistema de almacenamiento de combustibles o mantenimiento menores de maquinaria y vehículos
	Entrega a gestores calificados.
	Los gestores encargados de la disposición final contaran con licencia ambiental.

	Arena o suelo contaminado con hidrocarburos
	Tanques o tambores.

Deberán acopiarse en sitios adecuados de la obra con piso impermeabilizado y trampas de grasas
	Durante actividades

de limpieza de derrames accidentales de productos hidrocarburos
	Almacenamiento temporal en área de almacenamiento de desechos peligrosos. Disposición final - entrega a gestores calificados.
	Los gestores encargados de la disposición final contaran con licencia ambiental.

	Lodos, grasas y aceites hidrocarburados
	En tambores herméticos debidamente señalizados
	Durante el retiro de

grasas y aceites de la trampa de grasas y limpieza de la misma
	Almacenamiento temporal en

área de almacenamiento de desechos peligrosos. Disposición final - entrega a gestores calificados.
	Los gestores

encargados de la disposición final contaran con licencia ambiental.

	Lodos, grasas y aceites del área de cocina
	En tambores herméticos debidamente señalizados
	Durante el retiro de

grasas y aceites de la trampa de grasas del área de concina y limpieza de la misma
	Almacenamiento temporal en área de almacenamiento de desechos peligrosos. Disposición final - entrega a gestores calificados.
	Los gestores encargados de la disposición final contaran con licencia ambiental.

	Baterías fluorescentes, tonners
	Sitios en obra acondicionados para el efecto
	Mantenimiento de equipos y actividades de oficina.
	Almacenamiento temporal en

área de almacenamiento de desechos peligrosos. Disposición final - entrega a gestores calificados.
	Los gestores

encargados de la disposición final contaran con licencia ambiental.

	Desechos sanitarios

	Desechos de

instalaciones sanitarias (papel higiénico usado)
	Tambores de color rojo debidamente identificado
	Permanente
	Transporte hasta sitios autorizados por la municipalidad local para su disposición final
	

	Desechos

hospitalarios (jeringas, algodón usado, etc.)
	Bolsas plásticas de color rojo, dentro de recipientes con tapa.
	Cuando hayan accidentes menores de los empleados
	Entrega a centro de salud, de

donde serán recogidos por el recolector municipal para su disposición final.
	Estos desechos no se

mezclarán, por ningún motivo, con los demás residuos generados.


	TIPO DE
DESECHO
	RECOLECCIÓN
	FRECUENCIA
	DISPOSICIÓN
	OBSERVACIONES

	Efluentes

	Aguas grises domésticas
	Hacia pozo séptico con campo e infiltración previo a su descarga a la atmósfera
	Permanente dentro del campamento base
	La descarga hacia la atmósfera

deberá cumplirlos límites de la tabla 12 “Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce” del Libro VI, Anexo I de la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes (recurso agua).
	La dimensión del pozo séptico y su campo de infiltración estará basada en la carga de personal

	Aguas contaminadas con hidrocarburos
	Hacia trampa de grasas previo a su descarga a la atmósfera
	Durante actividades de limpieza de vehículos y maquinaria y sistema de combustibles
	La descarga hacia la atmósfera deberá cumplirlos límites establecidos en el TULAS.
	El área de

mantenimiento menor de maquinaria contará con canales de evacuación de aguas contaminadas hacia una trampa de grasas

	Aguas aceitosas de cocina
	Hacia trampa de grasas en el área de cocina
	Permanente durante

actividades de preparación de alimentos
	La descarga de los efluentes

deberán cumplir el límites de descargas establecidos en el TULAS
	


Elaborado por: GREENLEAF CIA LTDA
9.6.4.3 Medidas preventivas para generación de residuos
Tomando  en  cuenta  la  cantidad  de  desechos  que  se  generarán  durante  todas  las  fases  del proyecto, se ha  considerado necesario tratar de disminuir el total de residuos producidos en el predio, para lo que se propone la implementación de las siguientes medidas:

A.
REDUCCIÓN DE RESIDUOS
La reducción se refiere a varias actividades de fácil aplicación que tienen como fin disminuir el consumismo, entre algunas tenemos: compra de los materiales e insumos estrictamente necesarios, de ser posible adquirir envases retornables, si es viable se debe evitar la compra de productos por unidades, por ejemplo botellas de agua.

B.
REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
Dentro de esta medida se propone dar a los materiales un segundo uso en caso de ser posible, o sea utilizarlos con un fin distinto para el que estos fueron creados, por ejemplo si durante las labores diarios se generan residuos orgánicos, estos se pueden utilizar como abono.

C.
RECICLAJE DE RESIDUOS
Esta se aplicará en caso de que la reutilización no sea viable y se recomienda e ntregar para el reciclaje a la mayor cantidad posible de materiales sobrantes, por ejemplo el papel utilizado en la oficina. Para esto, se  deben establecer acuerdos con personas o empresas que se encarguen de

esta actividad, y los desechos serán acopiados en un sitio específico, dentro de una bodega, con el fin de evitar que estos se contaminen o se dispersen.

Si los desechos producidos durante las horas de trabajo no pueden ser reutilizados o reciclados,

estos deben ser entregados al recolector municipal y, por ningún motivo, se procederá a quemar desechos en el predio.

En el caso de los residuos peligrosos, como los restos de aceite generados en el mantenimiento de la maquinaria, estos deben recibir un tratamiento adecuado para evitar que causen contaminación o deben ser entregados a gestores calificados que les den una disposición final adecuada.

9.6.4.4 Desechos sólidos comunes
Dentro de esta categoría se encuentran los residuos sólidos que no representan mayor peligro, como residuos de papel, restos de alimentos, etc. Considerando los residuos generados durante la construcción de la Subestación, se recomienda lo siguiente:

1.
Los residuos sólidos generados, tales como: fundas de papel, restos de material eléctrico, metales,  plásticos   y  residuos  orgánicos,  deberán  recolectarse  y  acopiarse  de  manera separada, en recipientes apropiados que deberán contar con tapa o ser colocados bajo techo; estos  serán  colocados  en  puntos  estratégicos  de  las  instalaciones  y  serán  señalizados mediante códigos de color, según las siguientes etiquetas:

Para residuos orgánicos (restos de alimentos)

Para residuos inorgánicos comunes – papel, plástico, vidrio

2.  Se distribuirá tachos para residuos orgánicos e inorgánicos dentro del campamento temporal, los mismos contarán con una funda hermética para la disposición de los residuos.

3.  Se dispondrá de un área techada, con piso impermeable y señalizada, para el almacenamiento temporal  de   desechos  sólidos  comunes  y  orgánicos,  en  donde  se  ubicarán  los  restos debidamente enfundados hasta la realización de las siguientes actividades:

-
Traslado a los botaderos autorizados,

-
Entrega personal encargado de su reciclaje (residuos como papel, cartón, vidrio)

-
Disposición en el suelo como material de abono (mediante la excavación de pequeños hoyos para disposición de restos de alimentos).

4.  Se utilizará tachos movibles para su traslado a los sitios de obra, en donde se dispondrán residuos orgánicos e inorgánicos, debidamente separados y dispuestos en fundas herméticas. Al final de la jornada diaria, estos tachos serán trasladados hacia el campamento temporal y las fundas  con  residuos  serán  dispuestas  en  el  área  de  almacenamiento  temporal  hasta  s disposición final.

5.  La chatarra y  resto de metales  generados  durante la construcción,  deberán ser acopiados temporalmente  en  el sitio de obra  hasta el  final de la jornada y  ser transportada hacia el campamento temporal para su almacenamiento temporal. El sitio de almacenamiento temporal contará con una cubierta y estará señalizado. Una vez obtenido una cantidad considerable de chatarra y residuos industriales metálicos, serán transportados hacia chatarrerías o recicladores de metales, según convenios alcanzados.

6.  Los  escombros  producidos  y  la  tierra resultante  del movimiento  de tierras y  excavaciones, deberán ser transportados al final de la jornada a los sitios autorizados por el Municipio para su disposición final, inmediatamente luego de haber sido culminada dicha actividad, no se permitirá el almacenamiento temporal en los sitios de obra. Durante los procesos de extracción de tierras o generación de escombros, su acumulación estará  protegida con lonas plásticas para evitar polución

7.  En caso de existir excedentes de materiales o sobrantes de la construcción de la obra, la empresa  contratista  lo almacenará temporalmente en un sitio techado hasta su devolución, el área de almacenamiento estará señalizada.

8.  Promover la separación de residuos en la fuente, para evitar se cause mayor contaminación, mediante la capacitación a los empleados.

9.  En caso de optar por el reciclaje, los residuos serán entregados a la persona natural o empresa que se dedique a esta acción. Los residuos que no puedan ser reciclados serán dispuestos en botaderos autorizados.

10.Se deberán llevar registros de generación de residuos, en formatos como los entregados en el

Anexo F, en el que consten la fuente de generación y las cantidades o pesos.

11.Se deberá llevar registros o manifiestos de transporte y entrega de desechos hacia botaderos autorizados, o entrega a recicladores, fundidores, etc., según formato adjunto en Anexo F.

A.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
-
Registro fotográfico de las implementaciones

-
Registros o Manifiestos de entrega de residuos a botaderos autorizados o recicladoras

-
Registros de generación de residuos

9.6.4.5 Desechos peligrosos
Los desechos peligrosos se refieren, en este caso, a cualquier material que haya estado en contacto con sustancias contaminantes, como derivados de hidrocarburos, aceites u otras similares, restos de aceites, combustibles o lodos y grasas, ya que pueden causar un alto nivel de alteración en el medio natural o en la salud de las personas, por lo que se recomienda lo siguiente:

1.
Primeramente se debe implementar un área específica para el almacenamiento de residuos peligrosos que cumpla con los siguientes requisitos:

-
Deberá estar ubicada en un área amplia, lejos de cualquier instalación y/o cuerpo de agua

-
Esta debe contar con muros de contención, techo, piso impermeabilizado o cubierto con un material impermeable

-
Debe contar con la señalización adecuada que indica el tipo de residuos que se almacenan

-
Dentro de este se debe mantener equipos y materiales para la limpieza de derrames

2.
Separar  los  residuos  peligrosos  de  los  otros  desechos  generados,  recolectándolos  en recipientes específicos.
3.
En  caso  de  que  se  produzca  un  derrame,  se  debe  realizar  inmediatamente  la  limpieza, mediante la utilización de palas y material absorbente colocado en el área de almacenamiento.

4.
Colocar los desechos contaminados con hidrocarburos en un recipiente metálico situado dentro de las instalaciones, mismo que debe contar con tapa y estar señalizado con un rótulo que diga “RESIDUOS PELIGROSOS” sobre una etiqueta de color naranja:

Para residuos peligrosos

5.
Colocar los recipientes metálicos sobre pallets de madera, con el propósito evitar corrosión y, de esta manera, se cause contaminación al suelo.

6.
Dar mantenimiento periódico a las trampas de grasas implementadas, la periodicidad será al menos  cada  tres   meses  y  comprenderá  el  retiro  de  las  grasas  y  aceites  flotantes  y reparaciones menores en caso de haberlas. Los desechos generados (grasas y aceites) serán dispuestos en tambores herméticos con la señalización respectiva, y almacenados en el área de desechos peligrosos.

7.
Se llevará un registro de limpieza de las trampas de grasa, también registros de generación de residuos peligrosos, según formatos del Anexo F

8.
Entregar estos desechos a un gestor autorizado que se encargue da darles una disposición final adecuada,  con  el fin de evitar contaminación del medio. Para esto se deberá entablar acuerdos o convenios con el gestor y se debe llevar un registro de entrega – recepción, según los formatos del Anexo F.

A.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
-
Registros de generación de desechos

-
Registros o manifiestos de entrega-recepción de desechos peligrosos a gestores calificados

-
Registro fotográfico de las medidas implementadas

9.6.4.6 Desechos infecciosos
1.  En caso de que se den accidentes durante la jornada de labores y se produzcan desechos hospitalarios, como  jeringas usadas o algodones manchados de sangre, estos deberán ser colocados en bolsas plásticas rojas que deben cerrarse tras la colocación de los desechos; estas bolsas  serán  almacenadas  temporalmente  en  basureros  herméticos  máximo  durante  una semana.  En  ningún  caso  estos  desechos  hospitalarios  deben  mezclarse  con  los  residuos comunes  ya  que  puede  causarse  contaminación  cruzada.  Además,  para  su   manejo  es aconsejable el uso de guantes.

9.6.4.7 Efluentes
En los campamentos se generarán dos tipos de efluentes: los domésticos provenientes de las viviendas, cocina  y  oficinas y  los  producidos  en los  talleres  de mantenimiento de vehículos y equipos  y  del  área  de  almacenamiento  de  combustibles.  Si  es  necesario  realizar  uno  o  más campamentos, deberá considerarse los siguientes aspectos:

1.  El sistema de manejo de aguas residuales domésticas (provenientes de la cocina, vivienda y oficinas) se dirigirán hacia un pozo séptico, según lo indicado en el Programa de prevención y mitigación de impactos. El  dimensionamiento del pozo séptico se basará en la cantidad  de personal que permanecerá dentro del campamento y el sistema de depuración de los efluentes será diseñado según las características del terreno. En el Anexo J existen algunas alternativas del sistema de depuración de los efluentes.

2.  En el caso que el sistema de depuración consista en campos de infiltración, no será necesario el monitoreo de los  efluentes, sino de suelos según el programa de monitoreo. Si el sistema de depuración de la carga contaminante corresponde a sistemas de sumideros o de lechos flotantes se realizan monitoreos de los efluentes, según el programa de monitoreo.

3.  Para baterías sanitarias en los frentes de trabajo, podrán instalarse letrinas en los sitios de obra o mantener  letrinas  portátiles, la decisión corresponderá al contratista, sin embrago deberán cumplir normas de sanidad y seguridad.

4.  El agua de escorrentía proveniente de las áreas de mantenimiento (talleres) debe ser minimizada evitando la  entrada  del agua a las  áreas  circunvecinas, esto se puede lograr mediante su nivelación negativa.

5.  El agua de escorrentía proveniente de las áreas de operación (talleres) deberá ser recogida mediante  canales  perimetrales  que  la  conducirán  a  una  trampa  de  aceites.  El  aceite  allí recolectado deberá ser recuperado por medio de un material absorbente el que será dispuesto en el relleno sanitario industrial o incinerado. El agua libre de aceite podrá ser descargada a un cuerpo receptor.

A.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
-
Registro fotográfico de las actividades

-
Registro de monitoreos

-
Planos de diseño del campamento temporal con instalaciones de pozo séptico

9.6.5.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL
9.6.5.1 Objetivo
Instruir al personal a cargo de la construcción del proyecto, a fin de que se incorpore la dimensión ambiental en las  actividades a su cargo y, asimismo, ampliar los conocimientos ambientales de la comunidad que habita en las inmediaciones de la S/E.

9.6.5.2 Generalidades
La  capacitación  deberá  estar  dirigida  a  trabajadores  y  profesionales  relacionados  al  proyecto, además de la los  tenedores de predios presentes en el área de influencia de la S/E, mediante charlas de capacitación.

Durante la fase constructiva de la Subestación, quién se encargará de brindar las capacitaciones al personal será la compañía contratista, con el propósito de evitar problemas con el personal que está laborando a su cargo, mientras que CELEC EP – TRANSELECTRIC se encargará de verificar la realización de estas.

Los temas a tratarse durante las capacitaciones serán aprobados por los encargados de cada compañía, y  previamente se deberán organizar los horarios en los que estas se brindarán. Es importante tener en cuenta la labor de cada persona, dentro del proyecto, para la organización de las charlas, por lo que se propone:

9.6.5.3 Capacitación a los responsables de la obra
Se realizará previo al inicio de la obra con el objetivo de ejecutar buenas prácticas ambientales desde  el  inicio   del   proyecto  y,  posteriormente,  se  brindarán  cada  tres  meses  e  incluirá principalmente temas relacionados al PMA.

9.6.5.4 Capacitación a trabajadores
Primeramente,  se  brindará  una  inducción  donde  se  abordarán  temas  acerca  del  manejo  de desechos, comportamiento en lugares de trabajo, estándares reglamentarios sobre enfermedades profesionales, accidentes laborales, uso de EPP, relaciones con la comunidad.

Se realizarán charlas en lenguaje comprensible, considerando las medidas referentes al PMA que sean relevantes para las actividades de este grupo.

Las capacitaciones incluirán simulacros que serán realizados con una periodicidad semestral.

En cuanto al manejo de recursos arqueológicos, se dará una capacitación previa la realización de movimientos de tierras, con el fin de establecer y aclarar las acciones a desarrollar para el rescate de patrimonio cultural, en caso de ser encontrado.

9.6.5.5 Capacitación a la comunidad
Se realizarán charlas trimestrales en lenguaje sencillo y amigable, con el fin de concientizar a los tenedores de los predios y evitar problemas ambientales en los alrededores de la S/E.

Es  importante  además,  que  se  mantenga  un  respaldo  fotográfico  y  un  registro  escrito  de  las capacitaciones brindadas.

A.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
-
Registro de asistentes a cada una de las charlas impartidas

-
Registro fotográfico

9.6.6.
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES COMUNITARIAS
9.6.6.1 Objetivo
Establecer actividades para cumplir con informar a la población del área de influencia acerca de la ejecución del  proyecto y sus posibles consecuencias, y realizar acciones participativas a fin de considerar e incorporar los  criterios y observaciones ciudadanas respecto al mismo, evitando así posibles conflictos posteriores.

9.6.6.2 Participación ciudadana
A.
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
Para establecer la relación que existe entre las empresas y la población que habita en el área de estudio es  importante determinar los actores involucrados, por lo que en la siguiente figura se muestra la relación de los actores implicados.

Ilustración No 9.17: Identificación de actores del Proyecto
PROYECTO: Subestación eléctrica Chongón a

138/230 kV


CELEC EP -

TRANSELECTRIC
Ministerio del
Ambiente - MAE

Consejo Nacional de

Electricidad - CONELEC

Poblados área de influencia: Comuna Casas Viejas (sector Aguas Negras)


Dirección de Ambiente del

M.I. Municipio de Guayaquil

B.
ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Se contará con un equipo de trabajo especial que será el único interlocutor entre la comunidad y la empresa, cuyo responsable será el Coordinador de Relaciones Comunitarias (CRC) quién será el representante de la empresa para  la comunicación entre los moradores y las autoridades de las diversas compañías involucradas; el equipo de trabajo deberá incluir profesionales especializadas en este tema. Entre las principales funciones del mencionado equipo se encuentran:

1.
Realizar visitas periódicas al área de implantación del proyecto para inspeccionar las actuales y potenciales actividades que podrían generar afectación durante el desarrollo del proyecto.

2.
Identificar objetivos para trabajos conjuntos entre la comunidad y la empresa.

3.
Asistir en la preparación de todo tipo de material y comunicación dirigida a los grupos de interés (comunidad y empresas).

4.
Realizar un cronograma de los talleres de capacitación, mesas de trabajo y otros.

5.
Guardar toda la información (archivos impresos y digitales) de las comunicaciones y las actividades realizadas.

6.
Involucrar  al  personal  técnico  de  CELEC  EP  –  TRANSELECTRIC  en  las  reuniones  de información a la población para aclarar inquietudes del proyecto.

7.
Comunicar las medidas de seguridad industrial a la población que visite las instalaciones del proyecto (esta actividad podrá ser delegada a supervisores de obra o jefes de grupo).

8.
Anticipar y alertar al equipo técnico (construcción, diseño, montaje, etc.) sobre asuntos de preocupación de los moradores del sector.

9.
Establecer mecanismos de comunicación para los eventos de participación ciudadana que se realicen a lo largo del proyecto.

10.
Coordinar con las veedurías ciudadanas (en el caso de que estas se formen durante la etapa constructiva) a fin  de facilitar la información de control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental.

11.
Mantener un registro de inquietudes ciudadanas, inconformidades y sugerencias, evaluarlas e implementar medidas de prevención y atención a la ciudadanía de los poblados involucrados.

C.
COMUNICACIÓN Y CONSULTA
Los mecanismos de comunicación involucrarán todos los elementos del Plan de Manejo Ambiental para que la población sea parte de su cumplimiento.

En el proceso de consulta se utilizarán medios que estimulen el diálogo del proyecto a través de la radio, periódicos,  afiches u otros medios de comunicación que garanticen la divulgación de las fechas de reuniones, talleres o mesas de trabajo que se realicen. El cronograma de las reuniones será determinado en conjunto con los moradores del sector basándose en los temas de interés que ellos y la empresa quisieran discutir; además todas las reuniones explicativas o participativas serán documentadas considerando los temas tratados y todas las inquietudes de la población.

Es importante mencionar que el mantenimiento de una adecuada política de relaciones comunitarias requiere el compromiso de los operarios de la empresa y de los contratistas en cada área de trabajo del proyecto. Por lo tanto,  mientras que el equipo de relaciones comunitarias este a cargo del manejo de la relación con los grupos de interés, los representantes de las áreas también deberán participar en el proceso de participación ciudadana.

D.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana constituye un derecho de la ciudadanía y una obligación del proponente de toda actividad o proyecto a realizarse con el fin de difundir a la comunidad, sobre todo a aquella directamente relacionada con el  proyecto, respecto al propósito del mismo, sus características y relación con los aspectos identificados en el área de influencia del proyecto y, además exponer las medidas planteadas para una adecuada gestión socio-ambiental durante cada una de las etapas del mismo.

El proceso de Participación social, será regido en cumplimiento al Decreto Ejecutivo 1040 y sus acuerdos Ministeriales 112 y 106, para lo que solicitará al Ministerio del Ambiente la intervención de un facilitador del proceso,  quién será el encargado en primera instancia de confirmar la lista de actores involucrados, identificar el mecanismo  de participación más adecuado para el presente proceso y coordinar fechas, lugar y documentación tales como:  invitaciones, publicaciones, así como de constatar que la documentación habilitante para el proceso sea llevada de la manera de manera eficaz.

El facilitador será el encargado de organizar la presentación del Estudio según el mecanismo de participación seleccionado y de presentar el informe respectivo para la aprobación de la Autoridad

Ambiental responsable, una vez aprobado dicho informe, el mismo formará parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental para su revisión y aprobación. Entre los mecanismos de participación se pueden mencionar:

-
Reuniones informativas (RI)

-
Talleres de participación (TP)

-
Audiencia Pública (AP)

-
Centro de información pública (CIP)

-
Página web, afiches, volantes, entre otros

E.
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES
La identificación y caracterización de los actores permite conocer quiénes son las personas que pudieran intervenir  directamente e influir sobre la comunidad. Para esto se pueden usar varias herramientas como lista de chequeos (revisión preliminar de actores y sectores afectados) y base de datos (información y caracterización de los actores).

La  base  de  datos  que  se  proporciona  en  el  informe  del  proceso  de  consulta  pública  de  la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, servirá como herramienta inicial de las expectativas de la población, las inquietudes y su nivel de aceptación/participación en el proyecto.

F.
RECEPCIÓN Y RECOLECCIÓN DE CRITERIOS
Se deberá documentar y sistematizar los criterios y observaciones de la comunidad con el propósito de categorizarlos acorde al origen y tipo. Se podrán utilizar los siguientes mecanismos de recepción y recolección de criterios:

-
Actas de RI y PP

-
Memorias de TP

-
Correo tradicional (fax, carta, etc.)

-
Correo electrónico

G.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
−  Cronograma de ejecución del proceso de comunicación y consulta

−  Registro de reuniones realizadas

−  Registro fotográfico

−  Reporte del proceso de Participación Ciudadana

9.6.6.3 Relaciones comunitarias
El Programa de Relaciones Comunitarias estará dirigido principalmente a la comunidad presente en el área de influencia del proyecto.

Previo a la construcción de la S/E, se informará a la comunidad sobre el inicio de las obras mediante la colocación de un cartel a la entrada del proyecto y otro en un sitio público accesible para todos los

pobladores del área que contenga la siguiente información:

-
Título del proyecto

-
Nombre del proponente

-
Fecha de inicio de actividades.

-
y una leyenda alusiva a dispensas por las molestias ocasionadas

Esto se realizará además con el propósito de incentivar a las personas para que tomen medidas de seguridad  durante  la  realización  del  proyecto,  sobre  todo  por  la  circulación  de  vehículos  y maquinaria pesada.

Adicionalmente  se  comunicará  a  la  comunidad  circundante,  mediante  afiches  informativos,  las medidas ambientales a ser desarrolladas  durante la etapa constructiva a fin de que se conozca que el  proyecto  será  desarrollado  bajo  criterios  de  prevención  y  mitigación  de  impactos  socio- ambientales.

Según los requerimientos del contratista, se analizará la posibilidad de contratar temporalmente a pobladores del área de influencia como mano de obra no calificada, apoyando de esta manera a la dinamización de la economía local. Asimismo, se contempla la posibilidad de acudir a la comunidad en caso de requerir servicios indirectos temporales, como alimentación para el personal.

Además, se impartirán charlas a los habitantes del sector con el fin de concientizarlos respecto a la presencia  de  la  Subestación  en  la  zona  y  a  otros  temas  descritos  antes  en  el  Programa  de Capacitación.

9.6.7.
PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
9.6.7.1 Objetivo
Plantear el monitoreo arqueológico durante la realización de movimientos de tierra, con el fin de evitar que se  produzca afectación sobre los restos arqueológicos que podrían presentarse en el área, para posteriormente recuperar y documentar estos vestigios.

9.6.7.2 Actividades a realizar
A.
MONITOREO
Durante la prospección arqueológica, en esta área se observó mucha presencia de chert en la superficie, que constituye un material lítico apropiado para la confección de utillaje lítico, por lo que no se descartaría una utilización prehispánica del lugar. Sin embargo, debido a la alta perturbación antrópica no se efectuaron pruebas de pala en el área de implantación del proyecto, por lo que se sugiere monitoreo durante la construcción de la Subestación y de la Torre Terminal.

Para la ejecución del monitoreo se realizarán las siguientes actividades:

1.
El arqueólogo contratado deberá estar avalado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien será el responsable de las actividades realizadas con la compañía y el INPC.

2.
El monitoreo se realizará simultáneamente con la remoción del terreno, con el propósito de evitar la destrucción o alteración de cualquier evidencia e información que no haya podido ser identificada previamente.

3.
En caso de darse un hallazgo arqueológico, el contratista encargado deberá notificar al Instituto

Nacional de Patrimonio Cultural en un máximo de 72 horas.

4.
El monitor deberá tener conocimiento del cronograma de obras civiles asignado.

5.
En caso de encontrarse algún material que, según el conocimiento del especialista, necesite ser rescatado, las actividades deberán coordinarse en conjunto con el encargado de la obra.

6.
En el caso de localizar algún descubrimiento arqueológico importante (cementerios, reliquias, concentraciones cerámicas, fósiles, basureros, áreas de vivienda u otros elementos de interés arqueológicos,  paleontológico)  durante  la  remoción  de  suelos,  el  arqueólogo  tomará  las medidas para suspender momentáneamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocar un vallado perimetral para delimitar la zona del hallazgo, comunicar a la empresa contratante e iniciar  el  rescate  inmediato  con  el  propósito  de  evitar  la  destrucción  del  bien  cultural. Paralelamente se indicará al maquinista donde continuar la remoción a fin de evitar en menor grado el retraso de la obra.

7.
En caso de que los hallazgos sean efectuados por personal de la compañía contratante sin la presencia del arqueólogo, se deberá delimitar el área de interés, asegurando la protección de los objetos encontrados con  cubiertas y/o defensas hasta que sea notificado el investigador para que este proceda con el rescate y levantamiento del mismo. La obra no podrá continuar en dicho sector hasta que los elementos culturales hayan sido rescatados científicamente.

8.
Si el sitio es declarado por el especialista como un lugar de especial significado cultural, este deberá preservarse y, por tal motivo, se deberá considerar la reubicación de la obra.

9.
Si se encuentra accidentalmente un material y/o objeto que llame la atención, el personal que trabaje en la obra está en la obligación de reportar y entregar al monitor que se encuentra en la zona.

10.  Ningún miembro de personal puede sustraer ningún objeto o elemento del área de afectación, esto  incluye  materiales  tanto  en  hueso,  piedra  o  arcilla  (cerámica,  barro,  vasijas,  etc.)  o cualquier  elemento  que  sea  considerado  de  importancia  cultural.  En  caso  de  hacerlo  la compañía contratante será notificada debiendo tomar los correctivos necesarios.

B.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
-
Registro fotográfico del monitoreo

-
Contrato con arqueólogo registrado en el INPC para las acciones de rescate en las zonas identificadas.

-
Registro fotográfico de los rescates efectuados (en caso de encontrarse algún objeto).

-
Visto Bueno para etapa constructiva por pare del INPC.

9.6.8.
PROGRAMA DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO
9.6.8.1 Objetivo
Comprobar el cumplimiento de las actividades propuestas en el presente PMA con el fin de evitar y/o mitigar los  impactos producidos, en la etapa de construcción, sobre los componentes físicos, bióticos y sociales identificados en el área de influencia de la S/E Chongón.

9.6.8.2 Monitoreo
A.
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Se realizará un monitoreo inicial y uno semestral a fuentes fijas de combustión a cargo de entidades acreditadas para el efecto y, dependiendo del combustible utilizado, los parámetros a evaluar y sus límites permisibles, deberán cumplir con lo establecido en la Tabla No. 1 del Anexo 3: Normas de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, donde se establece lo siguiente:

Tabla No. 9.8: Límites máximos permisibles para fuentes fijas de combustión

[image: image10.png]CONTAMINANTE COMBUSTIBLE VALOR UNIDADES ™

EMITIDO UTILIZADO

Particulas Totales Sélido 355 mg/Nm®
Liquido @ 355 mg/Nm?®
Gaseoso No Aplicable No Aplicable

Oxidos de Nitrégeno Sélido 1100 mg/Nm3
Liquido @ 700 mg/Nm?
Gaseoso 500 mg/Nm?*

Diéxido de Azufre Sélido 1650 mg/Nm3
Liquido @ 1650 mg/Nm?*
Gaseoso No Aplicable No Aplicable

Notas:

m mgINma: miligramos por metro cubico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presién (1
013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de oxigeno.

2 combustibles liquidos comprenden los combustibles fésiles liquidos, tales como diesel, kerosene, bunker
C. petréleo crudo, naftas.




Fuente: Anexo 3, del Libro VI del TULAS
B.
CONTROL DE RUIDO
1.
Se realizará la medición de ruido ambiente con una frecuencia trimestral, a cargo de entidades acreditadas, los resultados obtenidos se compararán con la normativa de límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y móviles, y para vibraciones, según el Anexo 5 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental  Secundaria y cuyos valores se presentan a continuación:

Tabla No 9.9 Niveles máximos permisibles de ruido ambiental
	NIVELES MÁXIMOS DE
RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO TIPO DE ZONA SEGÚN USO
DE SUELO
	NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE
NPS eq [dB(A)]

	
	DE 06H00 A 20H00
	DE 20H00 A 06H00

	Zona hospitalaria y educativa
	45
	35

	Zona Residencial
	50
	40

	Zona Residencial mixta
	55
	45

	Zona Comercial
	60
	50

	Zona Comercial mixta
	65
	55

	Zona Industrial
	70
	


2.
Considerando la utilización de maquinaria pesada y equipos que generan ruido, durante la construcción de la Subestación, se realizará trimestralmente monitoreos de ruido industrial en los  puntos  donde  se  utilicen  dichos  equipos.  Los  resultados  serán  comparados  con  lo establecido en la siguiente tabla:

Tabla No 9.10 Niveles máximos permisibles de ruido industrial y tiempo de exposición, bajo el criterio de daño auditivo

	Nivel de presión
sonora (dB (A))
	Tiempo máximo de
exposición (horas)

	75
	32

	80
	16

	85
	8ª

	90
	4

	95
	2

	100
	1

	105
	0.5

	110
	0.25

	115
	0.125b


a.
Desde este nivel se requiere protección auditiva

b.
A partir del que no se permite ninguna exposición

FUENTE: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento el Medio Ambiente de
Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 2393, publicado en el Registro Oficial. No 565 del 17 de Noviembre 1986.
C.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
-
Informe de monitoreos de emisiones atmosféricas

-
Informe de mediciones de ruido ambiente

-
Informe de mediciones de ruido industrial

9.6.8.3 Control y seguimiento
A.
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Para tener una efectividad en el control y seguimiento de las medidas planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental,  se recomienda realizar informes periódicos de los cumplimientos ambientales realizados, los mismos que tendrán un alcance según lo indicado a continuación:

1.   Informe de cumplimiento ambiental mensual.

2.   Informe de cumplimiento ambiental detallado trimestral.

3.   Informe de cumplimiento ambiental anual.

4.   Informes especiales.

5.   Reportes diarios

En  los  informes  especiales  se  hará  constar  el  seguimiento  de  accidentes,  no  conformidades, contingencias, etc.

Los   informes   de   cumplimiento   estarán   respaldados   con   registros   fotográficos,   memorias, publicaciones  y  demás  sustentos  que  permitan  corroborar  la  implementación  de  las  medidas propuestas en el PMA.

B.
ACTIVIDADES DE CONTROL B.1
Generación de Registros
Para el control de las actividades propuestas en los distintos programas se podrá hacer uso de

registros específicos para cada actividad. Estos registros se anexarán al informe de cumplimiento ambiental, recomendándose respaldar los formularios propuestos con croquis, fotos, planos, etc.

En el ANEXO F, se adjunta un conjunto de registros que pueden ser utilizados por el Grupo de Monitoreo Ambiental, cuyas disposiciones son de cumplimiento obligatorio. Estos registros pueden ser incrementados o disminuidos en número, modificados o substituidos por otros que se adapten a las necesidades específicas del Proyecto.

C.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
-
Informe de los cumplimientos ambientales: mensuales, trimestrales y anuales

-
Registros de control de los cumplimientos ambientales

9.6.8.4 Auditorías ambientales internas
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 26 al 30, sección III, capítulo IV del Reglamento  Ambiental para Actividades Eléctricas (RAAE), y además permitir que CELEC EP – TRANSELECTRIC verifique el  cumplimiento de la normativa aplicable y del presente PMA, se establece la ejecución de una Auditoría Ambiental (AA) anual.

Para la realización de la auditoría, esta deberá estar basada principalmente en las actividades propuestas en el EIAD de la Línea de Transmisión, documentos de compromisos adquiridos por la empresa  hacia  terceros  que  tengan  relación  con  el  PMA,  formatos  de  registro,  evaluación, monitoreo y seguimiento.

La realización de la AA será realizada, según lo establecido en el RAAE, por el CONELEC o por un consultor independiente que esté calificado para el efecto.

9.6.9.
PROGRAMA DE RETIRO
9.6.9.1 Objetivo
Establecer acciones a seguir durante el retiro de la S/E con el fin de evitar o mitigar las afectaciones que se puedan producir sobre el ambiente.

9.6.9.2 Actividades a realizar
A.
RETIRO DE INSTALACIONES TEMPORALES
Dentro  de  esta  actividad  se  contemplan  las  acciones  a  seguir  para  retirar  las  instalaciones temporales  colocadas  en el sitio de implantación de la Subestación  y  el retiro de escombros, materiales excedentes y desechos del sitio; todo el proceso se realizará atendiendo a las siguientes disposiciones:

-
Utilizar únicamente los caminos de acceso ya establecidos en la zona

-
Realizar el retiro de instalaciones en el menor tiempo posible, para así evitar la generación de emisiones a la atmósfera y ruido por tiempo prolongado

-
Mantener los límites de velocidad establecidos previamente

-
Verificar el estado de los vehículos a utilizar con el propósito de no causar afectación al suelo por liqueo de combustible y/o aceites.


�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�













